TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

2-6 Nisan 2007, Ankara

UZUNLUK ÖLÇÜLERİ İLE GERİDEN KESTİRMEDE

AKARSU YÖNTEMİ

### V. Akarsu

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü, Harita Kadastro Programı, 67100 Merkez / Zonguldak, veli.akarsu@gmail.com.

ÖZET

Bu çalışmada, ölçü noktasından bilinen üç noktaya yapılan uzunluk ölçüsü yardımıyla ölçü noktasının koordinatlarının hesabı, Akarsu yöntemiyle analitik ve uygulamalı olarak gösterilmiştir.

Anahtar Sözcükler : Geriden Kestirme, Akarsu Yöntemi, Jeodezik Ölçme, Çember, Deltoid

## AKARSU METHOD IN RESECTION BY DISTANCE MEASUREMENTS

## ABSTRACT

In this paper, by the help of distance mesaure done from mesurement point to three known points calculation of coordinates of measurement point was shown analyticaly and practicaly within the Akarsu metod.

Keywords: Resection, Akarsu Method, Geodetic Measurement, Circle, Deltoid

1. GİRİŞ

Jeodezi ölçmeye dayalı uygulamalı bir bilim dalıdır. Jeodezik ölçmelerin güvenirlik ve doğruluklarını geliştirmek jeodezide önemli bir ödevdir. Jeodezik ölçmelerin bu niteliklerinin geliştirmek geçmişte vardı, günümüzde var ve gelecekte de olacaktır. Her bilim alanı kendi inceleme konusu ile öne çıkmaktadır. Jeodezinin inceleme konusu ise yeryuvarı, yeryuvarı içi ve yeryuvarı ile yakın çevresinde bulunan gezegenler arasındaki geometrik ve fiziksel ilişkileri incelemektir. Jeodezik geriden kestirme(resection) problemi bir dik koordinat sisteminde konum koordinatları bilinmeyen bir noktadan(ölçme noktasından), konum koordinatları bilinen en az üç noktaya, yapılan üç doğrultu ya da uzunluk ölçüsü yardımıyla hesaplanan iki açı kullanılarak, ölçü noktasının konum koordinatlarının belirlenmesi yöntemidir. Ölçme noktasından koordinatları bilinen üçten fazla noktaya doğrultu ya da uzunluk ölçüleri yapılırsa, ölçme noktasının koordinatları dengelemeli olarak hesaplanır. Geriden kestirme problemi, günümüzde daha da önem kazanmıştır. Çünkü, Global Konum Belirleme Sistemi(GPS) ile yeryuvarında bir ölçme noktasının yermerkezli iki, üç ya da dört boyutlu koordinatlarının belirlenmesinin mantığı, geriden kestirme probleminin mantığına dayanmaktadır. Yeryuvarında koordinatları bilinmeyen bir noktanın dört boyutlu koordinatları(3B+zaman), ölçme noktasında bulunan bir alıcı yardımıyla, koordinatları bilinen uydulara yapılan uzunluk ölçmeleri ile geriden kestirme yöntemiyle belirlenmektedir. Uzay geriden kestirmede kürelerin, düzlem geriden kestirmede ise çemberlerin ortak kesişme noktalarından biri çözüm kümesidir. Günümüzde kullanılan, düzlem geriden kestirme probleminin çözüm yöntemleri Collins, Kaestner, Delambre, Cassini, Ansermet ve Akarsu yöntemleridir. Düzlem geriden kestirme probleminin çözüm yöntemleri uygulanırken sabit noktalar ile ölçme noktasının aynı çember üzerinde olması durumunda, tek anlamlı çözüm yerine, çember üzerindeki her nokta konum koordinatı hesaplanacak yeni nokta gibi alınacağından, sonsuz sayıda çözüm söz konusu olur.  Tek anlamlı çözüm üretmeyen bu çember literatürde tehlikeli çember olarak adlandırılır.

Bu bildirinin amacı, üç uzunluk ölçüsü ile dengelemesiz geriden kestirme probleminin çözümünü Akarsu çözüm yöntemi ile gerçekleştirmek ve Geriden Kestirmede Akarsu Yönteminin mantığını analitik ve uygulamalı olarak açıklamaktır.

2. ÜÇ UZUNLUK ÖLÇÜMÜ İLE GERİDEN KESTİRMEDE AKARSU YÖNTEMİ

O2

A

E

β

O1

P

D

C

B

R1

R2

α

β

α

δ

γ

Ç1 (O1,R1)

Ç2 (O2,R2)

ω1

ω2

ω3

Şekil 1: Üç uzunluk ölçümü ile geriden kestirme probleminin geometrik gösterimi

Düzlem geriden kestirme probleminin Akarsu çözüm yöntemine ilişkin aşağıda çıkartılan analitik ifadeler, Şekil 1 ile gösterilen ölçme noktası P’den, dik koordinatları bilinen A(ya,xa),B(yb,xb)veC(yc,xc) noktalarına yapılan PA=ℓA, PB= ℓB, PC=ℓC yatay uzunluk ölçüleri kullanılarak çıkartılması yanında, P noktasındaki ∠APB=α ve ∠BPC=β yatay iç açıları, ∠XAB , ∠XBC, ... açıklık açıları(eğim açıları) sembolik gösterimi ise matematik açı tanımına uygun gösterimi tercih edilmiş(Akarsu, 2005), AB =a, BC=b doğru parçalarının uzunluklarını ve O1P=R1, O2P=R2 çemberlerin yarı çap uzunluklarını göstermektedir.

Akarsu çözüm yöntemi çember, kesişen iki çemberin kuvvet ekseni ve deltoid geometrisi mantığına dayanmaktadır. Şekil 1’e göre A, B ve P noktalarından O1merkezli ve R1 yarı çaplı Ç1(O1,R1) çemberi ve B, C ve P noktalarından iseO2merkezli ve R2 yarı çaplı Ç2(O2,R2)çemberi geçtiği varsayılır. Bu çemberlerin geometrisi ancak merkezlerinin dik koordinatları ile yarı çaplarının bilinmesiyle olanaklıdır.

Önce çemberlerin yarı çapları,

∠XAB= arc tan yb−yaxb−xa ,  a= yb−yasin∠XAB= xb−xacos ∠XAB 	(1)

∠XBC= arc tan yc−ybxc−xb , b= yc−ybsin∠XBC= xc−xbcos∠XBC  	(2)

α=arc cosℓA2+ℓB2−a22ℓAℓB, β=arc cosℓB2+ℓC2−b22ℓBℓC 	(3)

R1=a2 sinα, R2=b2 sinβ	(4)

(1), (2), (3) ve (4) eşitlikleri ile hesaplanır. Çemberde çevre açı ve teğet- kiriş açılar arasındaki ilişkiden hareketle,

∠ APB= ∠ BAE=α , ∠BPC=∠BCD=β 	(5)

(5) eşitlikleri yazılabilir.

ΔAO1B ve ΔBO2C ikiz kenar üçgenlerin ∠BAO1=∠ABO1=γ ve ∠BCO2=∠CBO2=δ taban açıları, (5) eşitliklerindeki α ve β açılarının dar ve / veya geniş iç açılar olma durumları dikkate alınarak, aşağıdaki a), b), c) ve d) seçeneklerine göre,

a) α iseγ=100 g − α, δ=100 g − β

b) α  100 g , β 100 giseγ=α−100 g, δ=β−100 g

c) α  100 g , β 100 gise γ=100 g−α, δ=β−100 g

d) α  100 g , β iseγ=α−100 g, δ=100 g − β	(6)

(6) eşitsizliklerin devamındaki eşitliklerle hesaplanır. A, B ve C noktalarından, Ç1ve Ç2 çemberlerinin O1ve O2merkezlerine olan açıklı açıları,

∠XAO1=∠XAB+γ , ∠XBO1=∠XBA−γ∠XBO2=∠XBC+δ , ∠XCO2=∠XCB−δ	(7)

(7) eşitlikleri ile hesaplanır. Ç1ve Ç2 çemberlerinin O1ve O2merkezlerinin dik koordinatları ise (4) ve (7) eşitliklerinden üretilen veriler kullanılarak, temel jeodezik hesaplama problemi(veri sayısı 4, aranan sayısı 2) çözüm tekniğine göre,

yo1=ya+R1sin∠XAO1 =yb+R1sin∠XBO1

xo1=xa+R1cos∠XAO1 =xb+R1cos∠XBO1

yo2=yc+R2sin∠XCO2=yb+R2sin∠XBO2

xo2=xc+R2cos∠XCO2=xb+R2cos∠XBO2	(8)

(8) eşitlikleri ile hesaplanır ve eşitliklerde geçen (=) sembolü yaklaşık eşit anlamındadır. Problemin çözümünün olup olmadığı ise çemberlerin merkezleri arasındaki uzunluk(c), (9) eşitliği ile hesaplanan değeri, çemberlerin yarı çap uzunlukları toplamı (R1+R2) değeri, (10) eşitsizliğindeki gibi karşılaştırılarak karar verilir.

∠XO1O2=arc tan yo2−yo1xo2−xo1	, O1O2=c=yo2−yo1sin∠XO1O2=xo2−xo1cos∠XO1O2	(9)

R1+R2  O1O2 ve Ç1∩Ç2=BP	(10)

(10) eşitsizliği gerçeklenirse, bu iki çember Şekil 1 gereği bilinen B ve aranan P noktalarında kesişirler. (10) eşitsizlik koşulunun sağlanmasının diğer bir anlamı ise geriden kestirme probleminin tek anlamlı çözümünün varlığından, tersine tehlikeli çember durumunda ise A, B, C ve P noktaları aynı çember üzerinde olacaklarından, P noktasının dik koordinatları için sonsuz çözüm durumu oluşur. İki çemberin kuvvet ekseni, bu çemberlere göre aynı kuvvetteki bir noktadan, çember merkezlerini birleştiren doğru parçasına indirilen dik bir doğrudur. Kesişen iki çemberin kuvvet ekseni ise ortak kirişi taşıyan doğrudur. Şekil 1’e göre Ç1ve Ç2çemberlerinin kuvvet ekseni ortak kesim noktalarından bilinen B noktası ile aranan P noktasından geçen ortak BP kiriş uzunluğudur. BP, Ç1ve Ç2kesişen çemberlerin kuvvet ekseni olmasından dolayı, BP⊥O1O2 olur. Birbirine dik iki doğru parçasının eğim değerleri çarpımı eksi bire eşit olmasından dolayı ∠XBP açıklık açısı,

∠XBP=arc tan −1tan∠XO1O2 	(11)

(11) eşitliğinden hesaplanır.

Şekil 1’de Ç1 ve Ç2çemberlerinin O1 ve O2 merkez noktaları ile bilinen B ve aranan P noktaları tarafından oluşturulan geometrik yapı bir deltoidtir. BO1PO2deltoiddinin O1O2köşegeni, ∠PO1B ve ∠PO2Baçılarının açıortayıdır. Deltoid özelliği gereği kuvvet ekseninin bulunduğu köşelerdeki açılar, ∠O1BO2=∠O1PO2 dir. Çemberlerin merkezleri, bilinen nokta ve ölçme noktasının oluşturduğu Δ PO1O2ve ΔBO1O2düzlem üçgenlerin, ω1, ω2 ve ω3iç açıları ise açıklık açıları farkından,

∠ PO1O2=∠ BO1O2=ω1=∠ XO1O2−∠ XO1B

∠ PO2O1=∠ BO2O1=ω2=∠ XO2B−∠ XO2O1 ∠ O1PO2=∠ O1BO2=ω3=∠X BO1−∠ XBO2	(12)

(12) eşitlikleri ile hesaplanır ve ω1+ω2+ω1=200 geşitliği ile de açıların doğruluğu kontrol edilir. Aynı şekilde ortak kirişin bilinen noktası ve çember merkezlerinin ölçme noktasına olan açıklık açıları da

∠XO1P=∠XO1O2+ω1, ∠XO2P=∠XO2O1−ω2

∠XBP=∠XBO2−ω2+100 g=∠XBO1+ω1−100 g	(13)

(13) eşitlikleri ile hesaplanır. Koordinatları bilinen O1 , O2 çember merkezleri ve B noktasından ölçme noktası P’ye olan açıklık açıları ve uzunluklar da bilindiğinden geriden kestirme problemi bir temel jeodezik hesaplama problemine dönüşmüş olur. O1(yo1,xo1) , O2(yo2,xo2)ve B(yb,xb) bilinen noktalarından hareketle (4) ve (13) eşitlikleri de kullanılarak ölçme noktasınınP(yp,xp) dik koordinatları, temel jeodezik hesaplam problemi çözüm tekniğine göre,

yp=yb+BP sin∠XBP {=yO1+R1sin∠XO1P=yO2+R2sin∠XO2P

xp=xb+BP cos∠XBP {=xO1+R1cos∠XO1P=xO2+R2cos∠XO2P	(14)

(14) eşitlikleri ile kontrollü olarak hesaplanır. Sonuç koordinatlar üç noktadan hesaplanan koordinatların aritmetik ortalaması alınarak elde edilir. Geriden kestirme probleminin çözüm yöntemlerinden Akarsu çözüm yönteminin detayları(Akarsu, 2003 ve 2005) yayınlarında görülebilir.

3. SAYISAL UYGULAMA

Aşağıdaki Şekil 2, bilinen koordinatlar ve ölçülen kenar uzunlukları kullanılarak, P ölçme noktası koordinatlarının  Akarsu çözüm yöntemiyle hesabı, aşağıdaki Tablo 1’de özetlenmiştir.

B

C

A

P

| N.N | Y(m) | X(m) | Uzunluklar(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | -191,87 | -479,31 | ℓA=431,34 |
| B | -693,05 | -992,05 | ℓB=403,20 |
| C | -939,00 | -199,89 | ℓC=518,88 |

Şekil 2: Üç uzunluk ölçüsü ve koordinatları bilinen noktaların sayısal değerleri

∠APB=α=131,5612 g, ∠BPC=β=141,9503 g

R1=407,57 m, R2=524,55 m, γ=41,9503 g, δ=31,5612 g

∠XAO1=217,7135 g, ∠XBO1=80,8354 g, ∠XCO2=222,7853 g, ∠XBO2=338,8847 g

yO1=−303,82 m, xO1=−871,20 m, yO2=−1122,76 m, xO2=−691,20 m

∠XPB=213,7736, O1O2=c=838,49 m; R1+R2=932,12 m  c=838,49 m

ω1=32,9382 g, ω2=25,1111 g, ω3=141,9507 g; ω1+ω2+ω3=200 g

∠XO1P=346,7118 g, ∠XO2P=88,6625 g, ∠XBP=13,7736 g

yP=−606,50 m, xP=−598,26 m

Tablo 1 : Sayısal uygulamanın özet sonuçları

4. SONUÇ

Geride Kestirmede Akarsu Yönteminin teorisi ve sayısal uygulaması bu çalışmada gösterilmiştir. Sayısal uygulama (6) formülünün (b) durumunun uygulaması olup, diğer durumların uygulaması için(Akarsu, 2005) yayınına bakılabilir. Yöntem kolay anlaşılır bir geometrik yapıda olması yanında, problemin çözümünü etkileyen iyi olmayan geometriyi de ortaya  çıkarması yöntemin avantajlarıdır.

# KAYNAKLAR

Akarsu V., 2003.  Geometrik Geriden Kestirme Probleminin(GGKP) Çözümünde Yeni Bir Yöntem, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu(TUJK) 2003 Yılı Bilimsel Toplantısı, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 24-26 Eylül, 203-208, Konya.

Akarsu V., 2005. Akarsu Yöntemiyle Geriden Kestirme Probleminin Çözümü. 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 28 Mart – 1 Nisan, Kurultay Kitabı 2, 819-835, Ankara.