BİR TEST AĞINDA ORTOMETRİK YÜKSEKLİKLERLE ELİPSOİDAL YÜKSEKLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

A.O Erdoğan1, Ö. Yıldırım2

1Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Fotogrametri ve Jeodezi Daire Başkanlığı, Jeodezi  Şubesi, Ankara, aoerdogan@tkgm.gov.tr

1Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Fotogrametri ve Jeodezi Daire Başkanlığı, Planlama Şubesi, Ankara, ömeryildirim2002@gmail..com

ÖZET

Jeodezinin amacı; yeryüzünün tamamının yada bir bölgesinin belirli bir ölçekte haritasını yapmaktır. Bu haritalarda konum ve yüksekliğe ait bilgiler bulunmaktadır. GPS teknolojisinin gelişmesiyle konum ve yüksekliğe ait bilgiler daha kolay elde edilmektedir. Elde edilen bu bilgiler WGS84 sistemindedir. Yatay kontrol ağlarının dayandığı referans yüzeyi ise Hayford Elipsoidi ve ED50 (European Datum 1950) datumudur. GPS yöntemi ile elde edilecek noktaların koordinatlarının pratik uygulamalarında kullanılabilmesi için, yapılan ölçmelerin WGS84 datumundan ED50 datumuna dönüştürülmesi gereklidir.

Jeodezik çalışmalarda ortometrik yükseklikler kullanılmaktadır. Bu çalışmada; GPS’den elde edilen elipsoidal yüksekliklerin jeodezik çalışmalarda ortometrik yükseklikler yerine kullanılabilirliğini araştırmak amacıyla bir test ağı oluşturulmuştur. Test ağına ait noktaların ED50 ve WGS84 sistemindeki koordinat elemanları bulunmuştur. Test ağına ait noktalardan değişik sayılarda eşlenik noktalar alınarak 3 Boyutlu 7 parametreli Bursa-Wolf dönüşüm modeli uygulanmış ve diğer noktalara ait ortometrik yükseklikler hesaplanmıştır. Bulunan bu değerler, ağa ait noktaların ED50 sistemindeki ortometrik yükseklikleri ile karşılaştırılmış, farklar yorumlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Ortometrik Yükseklik, Elipsoidal Yükseklik,üç boyutlu Dönüşüm Modelleri, Bursa-Wolf

ABSTRACT

COMPARISON OF THE ELLIPSOIDAL HEIGHTS AND ORTHOMETRIC HEIGHTS IN A TEST NETWORK

The aim of geodesy is mapping of a definite or whole scale of the earth’s surface. There is a lot of information related to position and height in these maps. Today,   with the developments at GPS technology, information related with the position and height can be taken easily. All of this geodetic information taken with GPS is in the system of WGS84 ellipsoid. Reference frame which used horizontal networks is based on Hayford ellipsoid and ED50 system. In practical applications these information in WGS84 must be transformed the system of ED50.

In Geodetic applications orthometric heights are used. In this study, a test network is established, to examine the use of ellipsoidal heights in geodetic applications, firstly, the coordinates of test points in WGS84 and ED50 systems are determined. Second, The different identical couples of test points transformed with tree dimonsions-7 parameters Bursa-Wolf model in different ways and orthometric heights belong to the others points were determined. These values were compared to the values of in ED50 system, than the difference these values are examined.

Key Words : Orthometric Height, Ellipsoidal Height, Tree Dimension Models of Transforming, Bursa-Wolf

1.GİRİŞ

Jeodezik ağlar nokta konumlarına bağlı olarak; yatay kontrol, düşey control ve 3 boyutlu ağ olarak adlandırılırlar. Yatay kontrol ağlarında noktaların yatay konumları, düşey kontrol ağlarında ortalama deniz seviyesinden olan yükseklikler,  3 boyutlu ağlarda ise, noktaların 3 boyutlu koordinatları  (ϕ,λ,h)belirlenir. Jeodezik çalışmalarda, ortometrik yüksekliklere ihtiyaç duyulur. Pratikte noktaların yüksekliklerinin belirlenmesi için yapılan geometrik nivelman işlemi hem zaman alıcı hem de yorucudur. GPS ile elde edilen geometrik yükseklikler jeodezik ağlarda ve mühendislik amaçlı uygulamalarda doğrudan kullanmak mümkün değildir. Ancak bu durum GPS teknolojisinin sağladığı 3 boyutlu koordinat belirleme olanağının tam olarak kullanılamaması anlamına gelmemelidir. Elde edilen yüksekliklerin ortometrik yüksekliklere dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu dönüşüm işlemi için ise jeoidin elipsoitten farkı olan jeoid yüksekliklerinin hassas olarak belirlenmesine ihtiyaç vardır.

Bu çalışmada, oluşturulan test ağında yersel gözlemler, geometrik nivelman ve GPS ölçüleri yapılmıştır. Yersel gözlemler ve geometrik nivelman ölçüleri dengelenerek test ağına ait noktaların ülke koordinat sistemindeki değerleri elde edilmiştir. GPS ölçüleri ise duyarlılığı artırmak için x,y,z yönlerindeki hızları bilinen ve aralıksız ölçü yapılan ITRF 2000 datumundaki noktalara bağlanılmış ve bu noktalara göre dengeleme yapılarak test ağına ait noktaların WGS84 sistemindeki değerleri elde edilmiştir. Test ağına ait, iki farklı koordinat sistemi arasında 3 boyutlu 7 parametreli Bursa-Wolf dönüşüm modeliyle dönüşümler yapılmıştır. Yapılan dönüşümde,  Her iki koordinat sistemine ait kontrol nokta sayıları ve noktaların test ağındaki dağılımlarına göre çeşitli dönüşümler yapılmıştır. Bu şekilde yapılan dönüşümlerde kontrol noktalarının sayısına, noktaların test ağındaki konumuna bağımlı olarak WGS84 sistemindeki yükseklik değerinin ülke koordinat sisteminde kullanılıp kullanılamayacağı araştırılmıştır.

2. JEODEZİDE YÜKSEKLİK SİSTEMLERİ

Yükseklik koordinatın üçüncü boyutu olup, Fiziksel yeryüzündeki bir noktanın yüksekliği denilince, o nokta ile jeoit arasındaki ilişki anlaşılır (Şekil 1). Bu ilişki geometrik ve fiziksel olarak yorumlanabilir. Fiziksel yeryüzündeki bir noktanın geometrik yüksekliği, bu nokta ile jeoit arasındaki çekül eğrisinin boyu olarak tanımlanabilir. Jeoid, teorik bir kavram olduğundan uygulamalarda, noktalara ait yükseklikler ortalama deniz yüzeyine göre belirlenmektedir. Ayrıca bilimsel olarak çeşitli bilimsel yükseklikler tanımlanmıştır. Bunlar; Jeopotansiyel, dinamik, normal, ortometrik ve elipsoidal yüksekliklerdir (TAKTAK, 2005).

- Ortometrik yükseklik, fiziksel yeryüzündeki herhangi bir noktanın ortometrik yüksekliği, o noktadan geçen çekül eğrisi boyunca jeoide olan normalin uzunluğudur (Şekil 1).

- Elipsoidal yükseklik, Elipsoidal yükseklik fiziksel yeryüzündeki bir P noktasının elipsoid normali boyunca elipsoid üzerindeki izdüşümü arasındaki mesafedir. Elipsoidal yükseklik, ortometrik yükseklikten jeoid yükseklikliği kadar farklıdır (Şekil 1).

Şekil 1:Elipsoidal (h) ve ortometrik (H) yükseklik

3. ÜÇ BOYUTLU REFERANS SİSTEMLERİ

Yer yuvarının fiziksel anlamda tam ve düzgün bir şekli belirlenememiştir. Bu şekle en çok uyan dönel elipsoit, matematiksel olarak jeodezide referans sistemi olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Tanım olarak, dönel elipsoit meridyen elipsinin küçük ekseni etrafında dönmesiyle oluşan matematiksel bir şekildir. Dönel elipsoidin parametreleri aşağıda verilmiştir

Bunlar,

a : Meridyen elipsinin büyük yarı ekseni

b : Meridyen elipsinin küçük yarı ekseni

α: Dönel elipsoidin basıklığı

α=a−ba        					                         (1)

şeklinde tanımlanır.

4.  ÜÇ BOYUTLU DÖNÜŞÜMLER

4.1 Üç Boyutlu Benzerlik Dönüşümü

Jeodezide en çok kullanılan dönüşüm yöntemleri benzerlik dönüşümleridir. Uydu ölçmelerinin son yıllarda sağladığı kolaylıklar ve ulaşılan yüksek hassasiyet nedeniyle jeodezik ağların iyileştirilmesi, jeodezik nokta sıklaştırılması da kolaylaşmıştır. Uydu gözlemlerinden elde edilen verilerle yersel verilebilen ortak bir sistemde değerlendirilmesi gerekir. Benzerlik dönüşümlerinin çözümlerinde üç dönüklük, üç öteleme ve bir ölçek faktörü bulunur. Modeller birbirlerinden dönmelerin yapıldığı noktanın seçiminde birbirlerinden ayrılırlar. Bu modeller,

- Bursa – Wolf modeli

- Moledensky veya Moledensky-Badekas modeli

- Veis modeli

- Thomson-Krakiwsky modeli

- Hotine modeli

- Vanicek-Wells modeli

Uygulamada, üç boyutlu dönüşümde yaşanan en büyük proplem yükseklik dönüşümleridir. Eğer, ülke koordinat sistemiyle uydu koordinat sistemi arasında bir dönüşüm yapılacaksa hassas bir jeoite ihtiyaç vardır. Jeoit yükseklikleri yardımıyla, yersel ölçülerle belirlenen noktalara ait ortometrik yükseklikler, elipsoidal yüksekliklere dönüştürülebilmektedir.

4.1.1. Bursa – Wolf modeli

Uzayda tanımlanan farklı iki koordinat sistemindeki bir P noktasının koordinatları arasında,

(1+k)  : Sistemler arasındaki ölçek faktörü

X1    = [ X Y Z ]T          : P noktasına ait birinci sistem koordinatları

X2    = [X'Y'Z']T       : P noktasına ait ikinci sistem koordinatları

T    = [ tx ty tz ]T       : X1 sisteminin başlangıç noktasının X2 sistemindeki koordinatları veya öteleme parametreleri olmak üzere iki sistem arasındaki ilişki,

Şekil 2: Bursa –Wolf Modeli

XYZ=txtytz+(1+k)1εz−εy−εz1εxεy−εx1X'Y'Z'      		                         (2)

olur.

Her iki sistemde de bilinen nokta sayısı (Eşlenik nokta sayısı) p>3 için X1 ve X2 koordinatları hatalı kabul edilirse Vx1ve Vx2 koordinat düzeltmeleri olmak üzere dengeleme için, formül açık şekilde yazılırsa,             XYZ+VxVyVz=txtytz+X'Y'Z'+Vx'Vy'Vz'+0−Z'Y'X'Z'0−X'Y'−Y'X'0Z'εxεyεzk                                                            (3)

olur. p sayıdaki eşlenik nokta için yazılan denklemler,

B V + A X + W = 0                      		                                                                              (4)

biçiminde bilinmeyenli koşullu ölçüler dengelemesi şekline dönüşür.

Burada,

B : Koordinat düzeltmelerine ait katsayılar matrisi

V : Koordinat düzeltmeleri vektörü

A : Bilinmeyenlere ait katsayılar matrisi

X : Bilinmeyenler vektörü

W : Kapanmalar vektörü

P : Eşlenik nokta sayısı

olmak üzere,

Bi=100−1000100−1000100−1                           B=B1B2.Bp                                                         (5)

Ai = 1000−ZiYiXi010Zi0−XiYi001−YiXi0Zi   A = A1A2.Ap 	                                                                              (6)

XT=[tx,ty,tz,εx,εy,εz,k]                                                                                                                                             (7)

WT=(X1−X1ı)(Y1−Y1ı)(Z1−Z1ı)⋅(Xp−Xpı)(Yp−Ypı)(Zp−Zpı)                                                              (8)

VT=Vx1Vy1Vz1Vx1ıVy1ıVz1ıVxpVypVzpVxpıVypıVzpı                                                                                                       (9)

yazılır(GÜLLÜ, 1998 ÜSTÜN 1996).

5. SAYISAL UYGULAMA

5.1. Çalışma Alanı ve Yapılan Ölçüler

Bu çalışma için kurulan Test ağı Afyonkarahisar-Eskişehir Karayolunun 10. km’sinde Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüs bölgesi merkez olacak şekilde kampüs çevresine tesis edilmiştir. Test ağı 13 adet pilyeden oluşmaktadır. pilyeler tesis edilirken 400 dozajlı beton kullanılmıştır. Pilyelerin boyları 120 cm olup çapları 25 cm’ dir.

Test ağına ait noktalardan kampüs sınırlarında kalan ve ağın merkezi konumunda bulunan 6 pilye mikro ağ, geriye kalan 7 pilye makro ağ olarak sınıflandırılmıştır. Test ağında noktalar arasında en kısa kenar 336.22 m, en uzun kenar 6270.84 m’ dir.

Test ağında yapılan GPS ölçümlerinde 6 adet Ashtech Z-Xtreme GPS alıcısı kullanılmıştır. Ashtech Z-Xtreme GPS Alıcıları 12 kanal L1/L2 çift frekanslı, statik ve hızlı statik ölçümlerde, yatayda; 5mm + 1ppm, düşeyde: 10mm + 1ppm doğruluk verilerine sahiptir.  Statik ölçü yöntemine göre yapılan  ölçülerde her noktada ortalama 8’er saatlik ölçüler yapılmıştır. Ağ 34 baz bileşeninden oluşmaktadır. Ağın global olarak konumlandırılması için, ANKR, ISTA, TUBI, TRAB, MERS IGS noktalarına bağlantılar yapılmıştır. GPS verileri Ashtech Office Suite programında değerlendirilerek noktaların WGS84 sistemindeki koordinatları bulunmuştur. Ağa ait noktaların ED50 sistemindeki koordinatları ise kampüs çevresinde bulunan ve daha önce ED50 sisteminde koordinatları bilinen N.178 (Sipsin Höyük), N.186 (Çapak Höyüğü), 9000 (Demiryolu), 9001 (İstasyon) noktaları eşlenik noktalar olarak alınmış, 7 parametreli benzerlik dönüşümü yapılarak bulunmuştur.

Test ağına ait noktaların yüksekliklerinin bulunabilmesi için noktalar arasında geometrik nivelman yapılmıştır. Noktalar arasında gidiş-dönüş olarak yükseklik farkları ölçülmüştür. Gidiş- Dönüş arasındaki farklar tecviz değeriyle karşılaştırılmış, tecviz değerinden küçük olanların ortalaması alınmıştır.Geometrik nivelman ölçüleri TOPCON DL-101C  elektronik dijital nivo aleti ile yapılmıştır. Gidiş-Dönüş ölçü farkları ortalaması alınarak, test ağında 18 lup kapatılmıştır. Test ağına ait noktaların ülke koordinat sistemindeki (ED50) yüksekliklerinin belirlenebilmesi için Rs. 488 noktasından bağlantı ölçüsü yapılmıştır. Yapılan test sonucunda uyuşumsuz ölçüye rastlanmamıştır. Daha sonra ağa ait noktalar arasında elde edilen yükseklik farkları Rs. 488 noktasına dayalı olarak EKK Yöntemine göre dengeleme yapılmış ve birim ölçünün karesel ortalama hatası m0 = 0,012222 m olarak bulunmuştur. Test ağına ait noktalar arasında  200 km’ lik Geometrik Nivelman yapılmıştır. Tüm ölçü ve hesaplamalarda “ Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği” değerleri esas alınmıştır [10].

5.2. Sayısal Uygulama

Test ağına ait noktalar arasında Geometrik nivelman ile elde edilen yükseklik farklarına gidiş-dönüş ölçülerinin farklı atmosferik şartlarda yapılmasından dolayı atmosferik düzeltme (ısı düzeltmesi) getirilmiştir. Atmosferik düzeltme değerleri,

Ct=(tm−ts)ΔhxCe                                                                                                                                  (10)

bağıntısından hesaplanır. Burada,

Ct	: Mira ısı düzeltmesi

tm	: İnvar şeridinin ölçülen ortalama ısısı (arazide ölçülen)

ts	: İnvar şeridinin ayar ısısı (standardizasyon)

∆h	: Nivelman noktaları arasında ölçülen yükseklik farkı

Ce	: Miranın her ısı derecesindeki değişimin ortalama ısı genleşme katsayısı (invar uzama katsayısı, m/C)

dir. Atmosferik düzeltme getirilmiş değerler  Tablo 3’ de verilmiştir.

| Bş.N.No | Bt.N. No | Gidiş Sonuç (m) | Dönüş Sonuç (m) | Ortalama (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9007 | 9012 | 14,770177 | 14,794222 | 14,782200 |
| 9007 | 9008 | 18,563251 | 18,585279 | 18,574265 |
| 9009 | 9008 | 9,055177 | 9,079191 | 9,067184 |
| 9009 | 9010 | 1,008015 | 1,030019 | 1,019017 |
| 9010 | 911 | 17,685239 | 17,705212 | 17,695226 |
| 9012 | 9011 | 13,315140 | 13,341220 | 13,328180 |
| 9000 | 9012 | 18,362220 | 18,338440 | 18,350330 |
| 9000 | 9007 | 3,559048 | 3,581048 | 3,570048 |
| 9000 | 9008 | 22,171366 | 22,193399 | 22,182383 |
| 9005 | 9000 | 1,036011 | 1,044013 | 1,040012 |
| 9001 | 9000 | 1,681020 | 1,691023 | 1,686022 |
| 9006 | 9000 | 1,827022 | 1,839022 | 1,833022 |
| 9005 | 9008 | 23,198313 | 23,222279 | 23,210296 |
| 9005 | 9009 | 14,124212 | 14,140233 | 14,132223 |
| 9004 | 9005 | 0,370004 | 0,374004 | 0,372004 |
| 9001 | 9005 | 0,645009 | 0,655010 | 0,650009 |
| 9004 | 9009 | 14,501239 | 14,525218 | 14,513229 |
| 9004 | 9010 | 15,518186 | 15,542140 | 15,530163 |
| 9002 | 9004 | 1,155016 | 1,165017 | 1,160017 |
| 9001 | 9004 | 0,267004 | 0,277004 | 0,272004 |
| 9002 | 9001 | 0,862012 | 0,870010 | 0,866011 |
| 9006 | 9001 | 0,144002 | 0,152002 | 0,148002 |
| 9002 | 9006 | 0,707008 | 0,717010 | 0,712009 |
| 9002 | 9010 | 16,652300 | 16,668250 | 16,660275 |
| 9002 | 9003 | 26,840362 | 26,852363 | 26,846362 |
| 9002 | 9011 | 34,292720 | 34,308669 | 34,300695 |
| 9003 | 9011 | 7,487112 | 7,501101 | 7,494107 |
| 9010 | 9003 | 10,208153 | 10,224153 | 10,216153 |
| 9006 | 9011 | 33,525302 | 33,549252 | 33,537277 |
| 9006 | 9012 | 20,195212 | 20,219152 | 20,207182 |
| Rs488 | 9011 | 37,855397 | 37,845568 | 37,850483 |
| Rs488 | 9003 | 30,340455 | 30,338546 | 30,339501 |
| Rs488 | 9010 | 20,150242 | 20,158333 | 20,154287 |

Tablo 1: Atmosferik düzeltme değerleri

Test ağına ait noktalar arasındaki yükseklik farklarına atmosferik düzeltme getirildikten sonra nivo yüzeylerinin birbirine paralel olmaması nedeniyle ortometrik düzeltme getirilmiştir. Ortometrik düzeltme değerleri,

δo =∆h – h (d ϕıı) . ( 0.0053 Sin 2 ϕ) . Sin1ıı                                                                                           (11)

bağıntısından düzeltme değerleri  hesaplanmış ve getirilen ortometrik düzeltmeler Tablo 4’ de verilmiştir.

Burada,

δo	: Normal ortometrik yükseklik farkı

∆h	: Nivelman ile elde edilmiş yükseklik farkı

h	: Deniz yüzeyinden olan ortalama yükseklik (h=hA +hB)/2)

∂ϕıı	: Saniye cinsinden enlem farkı (dϕıı= ϕB - ϕA)

ϕ 	: Ortalama enlem (ϕ= (ϕA+ ϕB)/2)

dir.

| # Baş. N.No | # Bit. N. No | # φo | # Orto. Sonuç (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9007 | 9012 | 38,829439 | 14,786320 |
| 9007 | 9008 | 38,852306 | 18,574157 |
| 9009 | 9008 | 38,840897 | 9,064952 |
| 9009 | 9010 | 38,810623 | 1,022405 |
| 9010 | 9011 | 38,782013 | 17,697157 |
| 9012 | 9011 | 38,789419 | 13,331503 |
| 9000 | 9012 | 38,815621 | 18,351893 |
| 9000 | 9007 | 38,837907 | 3,567516 |
| 9000 | 9008 | 38,838488 | 22,179720 |
| 9005 | 9000 | 38,822560 | 1,039732 |
| 9001 | 9000 | 38,817967 | 1,684903 |
| 9006 | 9000 | 38,818645 | 1,832027 |
| 9005 | 9008 | 38,836959 | 23,207352 |
| 9005 | 9009 | 38,824968 | 14,131498 |
| 9004 | 9005 | 38,818587 | 0,371558 |
| 9001 | 9005 | 38,816438 | 0,649170 |
| 9004 | 9009 | 38,822525 | 14,512055 |
| 9004 | 9010 | 38,804242 | 15,532353 |
| 9002 | 9004 | 38,811337 | 1,159139 |
| 9001 | 9004 | 38,813994 | 0,271611 |
| 9002 | 9001 | 38,809188 | 0,865526 |
| 9006 | 9001 | 38,812522 | 0,148126 |
| 9002 | 9006 | 38,809865 | 0,711401 |
| 9002 | 9010 | 38,799436 | 16,661580 |
| 9002 | 9003 | 38,798593 | 26,847829 |
| 9002 | 9011 | 38,789108 | 34,303926 |
| 9003 | 9011 | 38,781171 | 7,495889 |
| 9010 | 9003 | 38,791498 | 10,216310 |
| 9006 | 9011 | 38,792443 | 33,541128 |
| 9006 | 9012 | 38,810176 | 20,207739 |
| Rs488 | 9011 | 38,765843 | 37,849401 |
| Rs488 | 9003 | 38,775328 | 30,336673 |
| Rs488 | 9010 | 38,776170 | 20,151319 |

Tablo 2: Ortometrik düzeltme getirilmiş yükseklik farkları

Test ağında bulunan noktalara ait ortometrik yükseklikler, WGS84 sistemindeki elipsoidal yükseklikler ve jeoid yükseklik değerleri   Tablo 3’de verilmiştir.

| N. NO | Nokta İsmi | Elips.Yük. (m) | Orto.Yük. (m) | Jeoit Ondülasyonu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9000 | Demiryolu | 1049.965 | 1012.044 | 37.921 |
| 9001 | İstasyon | 1048.254 | 1010.357 | 37.897 |
| 9002 | Hacıhıdır Mezrası | 1047.303 | 1009.487 | 37.816 |
| 9003 | Şahitler Höyüğü | 1074.143 | 1036.326 | 37.817 |
| 9004 | Erenler | 1048.471 | 1010.631 | 37.840 |
| 9005 | Trafo | 1048.867 | 1011.004 | 37.863 |
| 9006 | Bayatçık | 1048.016 | 1010.210 | 37.806 |
| 9007 | Fethibey | 1053.677 | 1015.704 | 37.973 |
| 9008 | Sipsin Höyüğü | 1072.151 | 1034.210 | 37.941 |
| 9009 | Beyyazı | 1063.102 | 1025.132 | 37.970 |
| 9010 | Çapak Höyüğü | 1063.920 | 1026.133 | 37.787 |
| 9011 | Mezarlık | 1081.598 | 1043.800 | 37.798 |
| 9012 | Sadıkbey Höyüğü | 1068.312 | 1030.424 | 37.888 |

Tablo 3: Test ağındaki noktaların jeoit ondülasyon değerl

| N.NO ( Bazlar ) | Met.Düz Get.Gidiş | Met.Düz Get. Dönüş | Gidiş- Dönüş Ort.(Δh) | # Ort.Düz.Get. (Δh) | Denge. (Δh) | Orto. Yük. Bulunan (Δh) | Elip Yük. Bulunan (Δh) | Aradaki Fark ( m. ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9007-9012 | 14,7702 | 14,7942 | 14,7822 | 14,7864 | 14,7951 | 14.7951 | 14.635 | 0.1601 |
| 9007-9008 | 18,5633 | 18,5853 | 18,5743 | 18,5742 | 18,5811 | 18.5811 | 18.474 | 0.1071 |
| 9008-9009 | 9,0552 | 9,0792 | 9,0672 | 9,0649 | 9,0778 | 9.0778 | 9.049 | 0.0287 |
| 9009-9010 | 1,0080 | 1,0300 | 1,0190 | 1,0224 | 1,0003 | 1.0004 | 0.818 | 0.1824 |
| 9010-9011 | 17,6852 | 17,7052 | 17,6952 | 17,6972 | 17,6677 | 17.6677 | 17.678 | -0.0103 |
| 9011-9012 | 13,3151 | 13,3412 | 13,3282 | 13,3315 | 13,3764 | 13.3764 | 13.286 | 0.0904 |
| 9000-9012 | 18,3622 | 18,3384 | 18,3503 | 18,35192 | 18,3797 | 18.3797 | 18.347 | 0.0327 |
| 9000-9007 | 3,55905 | 3,5811 | 3,5701 | 3,5675 | 3,5847 | 3.5847 | 3.712 | -0.1274 |
| 9000-9008 | 22,1714 | 22,1934 | 22,1824 | 22,1797 | 22,1657 | 22.1657 | 22.186 | -0.0203 |
| 9005-9000 | 1,03601 | 1,0440 | 1,0400 | 1,0397 | 1,0408 | 1.0408 | 1.098 | -0.0572 |
| 9001-9000 | 1,6810 | 1,6910 | 1,6860 | 1,6849 | 1,6877 | 1.6876 | 1.711 | -0.0234 |
| 9006-9000 | 1,8270 | 1,8390 | 1,8330 | 1,8320 | 1,8340 | 1.8340 | 1.949 | -0.1150 |
| 9005-9008 | 23,1983 | 23,2223 | 23,2103 | 23,2073 | 23,2065 | 23.2065 | 23.284 | -0.0805 |
| 9005-9009 | 14,1242 | 14,1402 | 14,1322 | 14,1315 | 14,1288 | 14.1288 | 14.235 | -0.1062 |
| 9004-9005 | 0,3700 | 0,3740 | 0,3720 | 0,3716 | 0,3724 | 0.3723 | 0.396 | -0.0237 |
| 9001-9005 | 0,6451 | 0,6550 | 0,6501 | 0,6492 | 0,6469 | 0.6469 | 0.613 | 0.0339 |
| 9004-9009 | 14,5012 | 14,5252 | 14,5132 | 14,5120 | 14,5011 | 14.5011 | 14.631 | -0.1299 |
| 9004-9010 | 15,5182 | 15,5421 | 15,5302 | 15,5324 | 15,5015 | 15.5015 | 15.449 | 0.0525 |
| 9002-9004 | 1,1550 | 1,1650 | 1,1600 | 1,1591 | 1,1445 | 1.1445 | 1.168 | -0.0235 |
| 9001-9004 | 0,2670 | 0,2770 | 0,2720 | 0,2716 | 0,2745 | 0.2745 | 0.217 | 0.0575 |
| 9002-9001 | 0,8620 | 0,8700 | 0,8660 | 0,8655 | 0,8700 | 0.8700 | 0.951 | -0.0811 |
| 9006-9001 | 0,1440 | 0,1520 | 0,1480 | 0,1481 | 0,1463 | 0.1463 | 0.238 | -0.0917 |
| 9002-9006 | 0,7070 | 0,7170 | 0,7120 | 0,7114 | 0,7237 | 0.7237 | 0.713 | 0.0107 |
| 9002-9010 | 16,6523 | 16,6682 | 16,6603 | 16,6616 | 16,6460 | 16.6460 | 16.617 | 0.0290 |
| 9002-9003 | 26,8404 | 26,8524 | 26,8464 | 26,8479 | 26,8392 | 26.8392 | 26.840 | -0.0008 |
| 9002-9011 | 34,2927 | 34,3087 | 34,3007 | 34,3040 | 34,3137 | 34.3137 | 34.295 | 0.0187 |
| 9003-9011 | 7,4871 | 7,5011 | 7,4941 | 7,4959 | 7,4745 | 7.4745 | 7.455 | 0.0195 |
| 9010-9003 | 10,2082 | 10,2241 | 10,2161 | 10,2163 | 10,1932 | 10.1932 | 10.223 | -0.0298 |
| 9006-9011 | 33,5253 | 33,5493 | 33,5373 | 33,5417 | 33,5901 | 33.5901 | 33.582 | 0.0081 |
| 9006-9012 | 20,1952 | 20,2192 | 20,2072 | 20,2078 | 20,2137 | 20.2137 | 20.296 | -0.0823 |

Tablo 4: Test Ağı Nivelman Değerleri

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

GPS ölçmeleri WGS84 elipsoidi üzerinde yapılmaktadır. WGS84 sisteminin tüm dünyada ortak kullanımının sağlanması amacıyla fiziksel yeryüzü ile diğer referans yüzeyleri arasında çeşitli ilişkilerin kurulması gerekli olmuştur. WGS84 sisteminde elde edilen konum ve yükseklik bilgilerinden her ülke kendi yerel sistemine dönüşüm yapmak zorundadır. Bu dönüşümde özellikle yükseklik boyutunda GPS’den elde edilen yüksekliklerin Jeodezik çalışmalarda kullanılabilirliği önemli hale gelmiştir.

Bu çalışmada, GPS’den elde edilen elipsoidal yüksekliklerin Jeodezik çalışmalarda kullanılabilirliğini araştırmak amacıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü’nü çevreleyecek şekilde 13 noktalı bir ağ oluşturulmuştur. Oluşturulan bu ağ iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlar mikro ve makro ağ noktalarıdır. Bu noktalarda GPS kampanyaları ile elipsoidal koordinatlar, geometrik nivelman ve yersel ölçülerle de, ülke sistemindeki koordinatları bulunmuştur. Elipsoidal yüksekliklerden ortometrik yüksekliklerin elde edilebilirliğinin araştırılması amacıyla 3 boyutlu 7 parametreli Bursa-Wolf dönüşüm modeli kullanılarak değişik eşlenik nokta sayılarında dönüşümler yapılmıştır. Bu dönüşümler incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

- Mikro ağa ait eşlenik noktalardan makro ağa dönüşümde, noktaların yüksekliklerine gelen farklar 1-25 cm arasındadır. Bu dönüşümde kullanılan eşlenik noktaların koordinatlarının ortalamasına göre diğer noktalara bakıldığında (Yaklaşık olarak makro ağdaki noktaların koordinatlarının ortalamasına geometrik olarak yakın olduğu için) yakın noktalara gelen düzeltme farklarının uzak noktalara göre daha küçük olduğu ancak eşlenik noktaların ağın ortasında kalmasından dolayı ağı çevreleyen noktalara gelen düzeltme farklarının büyük olduğu saptanmıştır. Bu da, 3 boyutlu dönüşüm modellerinde eşlenik noktaların konumlarının ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir.

- Makro ağa ait eşlenik noktalardan mikro ağa dönüşümde, noktaların yüksekliklerine gelen farklar 0-9 cm arasında olup, genel olarak eşlenik noktaların ortasında kalan noktalar için gelen düzeltme farkının küçük olduğu, eşlenik noktaların koordinatlarının ortalamasına yakın olduğu noktalarda bu düzeltme farkının minimuma yaklaştığı görülmüştür.

- Mikro Ağa ait 4 nokta eşlenik nokta kabul edilerek yapılan dönüşümde, makro ve mikro ağdan birer noktaya gelen düzeltme farkları incelenmiş mikro ağa ait noktanın düzeltme farkında artış, makro ağa ait noktanın düzeltme farkında azalma görülmüştür. Tersine makro ağa ait 4 nokta eşlenik nokta kabul edilerek yapılan dönüşümde, makro ve mikro ağdan birer noktaya gelen düzeltme farklarında azalma olduğu görülmüştür.

- Ağ gruplarına ait noktalarda eşlenik nokta sayıları değiştirilerek yapılan dönüşümler incelendiğinde makro ağa ait nokta sayısının artırılmasıyla noktalara gelen düzeltme farklarının azaldığı, fakat mikro ağa ait eşlenik nokta sayısının artırılmasıyla bulunan düzeltme farklarında aynı değişimin olmadığı gözlenmiştir.

Test ağına ait yapılan sayısal uygulama sonucunda elipsoidal  yüksekliklerin, ortometrik yükseklikler yerine belli tolerans içinde kabul edilebilmesi için çalışma alanını çevreleyen bir ağın oluşturulması, eşlenik nokta sayısının mümkün olduğunca fazla olması, eşlenik noktaların koordinatlarının geometrik yerinin dönüşüm yapılacak noktaların koordinatlarının geometrik yerine yakın olması dolayısıyla çalışma alanıyla daha çok örtmesi elde edilecek sonuçların hassasiyeti açısından önerilmektedir.

KAYNAKLAR.

Erdoğan A.O., 2005. Bir Test Ağında Ortometrik Yüksekliklerle Elipsoidal Yüksekliklerin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, , Afyonkarahisar,

Güllü, M., 1998. GPS veYersel Gözlemlerin birlikte Dengelenmesi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Leick, A., 1990. GPS Satellite Surveying,  A Wiley Interscience Publication, New York.

Lwangasi, A, S., 1993Datum Transformation Parameters For The Kenya Geodetic System, Survey  Review, January, 39-56. Kenya.

Reinking, J., 1990. Zur Parametrisierung Helmert Transformtionen Kleiner Netze, ZfV, 115. Jg. 186-193, Berlin.

Şerbetçi, M., 1996. Haritacılık Bilimi Tarihi, Harita Dergisi, Özel Sayı: 15, Ankara.

Taktak F., 2005. Afyonkarahisar’da Gps Gözlemleri ve Nivelman Ölçüleri Yardımıyla Yerel Jeoid Profilinin Çıkarılması, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, , Afyonkarahisar.

TMMOB, 1998. Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği, TMMO İstanbul Şubesi Yayını, Ankara.

Üstün, A., 1996. Datum Dönüşümleri, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Wolf H., “Dreidimensionale Geodasie Herhkunft”, Methodik und zielsetzun, ZfV Nr. 3, 109-116., 1963