ULUSAL CORS SİSTEMİNİN KURULMASI

ve

DATUM DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ

Prof.Dr.Kamil EREN1, Prof.Dr.Turgut UZEL1, Dr.Alb.Halil AKDENİZ2,

Müh.Yzb.Ayhan CİNGÖZ2 , Dr.Orhan ERCAN3, Dr.Ömer YILDIRIM3

ÖZET

TÜBİTAK, “Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak” olarak tanımladığı misyonu çerçevesinde, Kamu Kurumlarının araştırma çalışmaları ile çözümlenecek sorunlarını ele alan projeleri desteklemek amacıyla 10 Mart 2005 tarihli Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı ile yeni bir program başlatmıştır.

Bu program çerçevesinde İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) ile Harita Genel Komutanlığı (HGK) ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) birlikte kısaca TUSAGA Aktif/CORS TR olarak adlandırılan projeyi TÜBİTAK’a sunmuşlardır. Proje, TÜBİTAK tarafından 18 Nisan 2006 tarihinde kabul edilmiştir. Daha sonra HGK’nın da ortak müşteri olarak TKGM’nün yanında yer almasıyle proje,  8 Mayıs 2006 tarihinde resmen başlamıştır.

Kadastro, haritacılık ve CBS /  KBS çalışmalarında esas olan, konumun bilgilerinin güvenilir yöntemlerle belirlenmesidir. Aksi halde verilerin uyuşumsuzluğu ve entegrasyon sorunu ile karşılaşılmaktadır. Konum belirlenmesinde ise GPS (Global Positioning System) teknikleri yepyeni bir çığır açmıştır. GPS teknolojisi, ülkemize 1990’lı yıllarda girdiği halde kurumlar ve kuruluşlar, hala hiç de ekonomik olmayan yöntem ve teknikleri kullanmaktadır. CORS TR projesi, böylesine verimsiz kullanılan sistemleri, tüm ülkeye daha hızlı, ekonomik ve sağlıklı olarak hizmet veren yeni ve modern bir sistemle değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu proje, ayrıca, daha önce kullanılan ulusal ED50 datumundan halen kullanılmakta olan ITRF2000 datumuna dönüşüm parametrelerini belirleyerek ED50 datumundaki verilerin ITRF2000 datuma aktarılmasına da hizmet edecektir.

24 saat hizmet verecek CORS-TR istasyonlarının kurulmasıyla datum dönüşüm parametrelerinin belirlenmesini içeren projenin başlıca amaçları şunlardır:

- Başta ülke savunması ve kalkınması amacına yönelik olmak üzere coğrafi belge ve bilgilerin üretilmesi için gerekli olan hassas konum verilerini CORS TR yöntemleriyle daha hızlı, ekonomik ve duyarlıklı elde etmek,

- Her türlü navigasyon, araç izleme ve ulaşım için sağlıklı konum belirlenmesini sağlamak,

- Hücresel dönüşüm parametrelerinin belirlenmesi konusunda TKGM ve HGK başta olmak üzere tüm harita ve harita bilgisi üreten kurumların bu konu ile ilgili  temel sorununu çözmek ve böylece  klasik yöntemlerle üretilen, mevcut analog formdaki kadastro ölçülerinin ve paftalarının, halen kullanılmakta olan datuma ve TAKBİS’e aktarımını sağlamak,

- Bir deprem ülkesi olan Ülkemizde tektonik (plaka) hareketlerin son derecede duyarlı ve sürekli olarak izlenmesini gerçekleştirmek, deformasyon miktarlarını belirlemek,

- Türkiye’nin yer aldığı bölgedeki atmosferi ve iyonosferi modellemek ve daha sağlıklı meteorolojik tahminler ile sinyal, iletişim konuları  başta olmak üzere birçok bilimsel çalışmaya olanak ve katkı sağlamak,

- TKGM ve HGK başta olmak üzere harita ve harita bilgisi üreten kurumların,

*	Jeodezik nokta tesisi (nirengi, poligon vd), ölçüm ve hesabı,

*         Yersel harita ve kadastro ölçmeleri,

*	TAKBİS veri dönüşümü ve yeni verilerin derlenmesi,

* 	CBS/KBS amaçlı diğer yersel ölçmeler

olarak özetlenebilen gereksinimlerine hızlı, ekonomik ve sağlıklı olarak cevap vermektir.

Projesinin amaçlarına uygun olarak tüm Türkiye, proje alanı olarak seçilmiştir. Kapsamı ve içeriği ile bu proje, ülkemiz haritacılığında ve bilgi teknolojilerinin kullanılmasında yeni bir devir açacak ve yüksek teknolojilerin kullanımıyla büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

Özet olarak; bu projede, yukarıda da değinildiği gibi, arazi ve araziye yönelik coğrafi tabanlı her türlü  verinin hızlı, doğru ve güvenilir olarak toplanması hedeflenmektedir. Böylece, kadastro çalışmalarının hızlandırılması, düzenli kentleşmenin sağlanması, e-devlet bazında yapılacak çalışmaların mekansal altyapısının oluşturulması, plaka hareketlerinin izlenmesi vd sağlanacaktır. Proje sonuçlandığında, ülke genelinde herhangi bir yer ve zamanda, cm doğruluğunda koordinat bilgileri, geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında son derece ekonomik ve bir-iki dakika ile ifade edilebilen süre içinde toplanabilecektir.

Anahtar Sözcükler: Referans Ağları, Gerçek Zamanlı Kinematik GPS Ölçmeleri, Datum Döüşümü

1 İstanbul Kültür Üniversitesi, 2 Harita Genel Komutanlığı, 3 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

# SUMMARY

TÜBİTAK, Turkish Scientific and Technical Research Agency, has initiated a new program called Code-1007 on March 10, 2005, per decision of the High Counsel of Science and Technology, in order to support projects that contribute to the resolution of problems with the help of research activities conducted by public establishments. In abstract, the basic target of Code-1007 program has been defined as supporting projects that can contribute to research and development together with implementation.

Within the scope of the above program, Istanbul Kultur University (IKU), jointly with the General Command of Mapping (GCM) and the General Directorate of Land Registry and Cadastre (GDLRC), was awarded an extremely crucial project for Turkey called “The Establishment of Network-based  Real-Time Kinematic (RTK) GPS CORS and Determination of Datum Transformation Parameters”. Hereafter, this project shall be called CORS-TR Project. The project officially started on 8 May 2006 and will be completed by 8 May 2008.

The main goals of this project that will establish CORS stations functioning 24 hours / day and, thus, enable the determination of datum transformation parameters are:

* Providing real-time cm-level precise geodetic positioning throughout Turkey continuously (i.e. 24 hours / day, 7 days / week) for collecting geographic data, including terrestrial mapping and cadastre, in much faster, more economical and reliable ways.

* Providing dm- and m-level positioning for navigation and vehicle tracking in air, land and sea.

* Determining datum transformation models and computations for transferring cadastral and topographic maps and data from ED50 datum to ITRFyy datum.

* Modeling atmosphere (troposphere and ionosphere) over Turkey and contributing to atmospheric studies and weather predictions, and signal and communication studies.

* Providing mm-level accuracy for tracking plate tectonics, measuring deformations and contributing to earthquake prediction and early warning systems.

* Contributing into research and developments in Turkey, in general, and space research, in particular.

In summary; the aim of this project is fast, correct, and reliable collection of all kinds of geography-based field and field-related data, thus, speeding up the activities of cadastre, assuring organized urbanization, constituting the spatial infrastructure for relevant works of e-government, and monitoring plate tectonics. When the project concludes, we will have the ability to acquire coordinate information with cm-accuracy, any place and any time nation-wide, using a methodology regarded as highly economical when compared to classical ones, with 1 to 2-minute intervals.

# 1. GİRİŞ

TÜBİTAK, “Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak” olarak tanımladığı misyonu çerçevesinde, Kamu Kurumlarının araştırma çalışmaları ile çözümlenecek sorunlarını ele alan projeleri desteklemek amacıyla 10 Mart 2005 tarihli Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu kararı ile yeni bir program başlatmıştır.

Bu program çerçevesinde İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) birlikte kısaca TUSAGA Aktif / CORS TR olarak adlandırılan projeyi TÜBİTAK’a sunmuşlardır. Proje, TÜBİTAK tarafından 18 Nisan 2006 tarihinde kabul edilmiştir. Daha sonra HGK’nın da ortak müşteri olarak TKGM’nün yanında yer alması ile proje,  8 Mayıs 2006 tarihinde resmen başlamıştır.

Son yıllardaki hızlı teknolojik ve bilimsel gelişmeler, coğrafi verilerin sayısal olarak korunmasına ve ilgili sözel bilgilerle bilgisayar ortamında entegrasyonuna olanak sağlamıştır. Grafik ve sözel bilgilerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi sonucunda Coğrafi/Kent Bilgi Sistemleri (GIS=Geographic Information Systems/CBS/KBS) geliştirilmiştir. Günümüzde CBS/KBS, yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası durumuna gelmiştir. Coğrafi/mekansal bilgilerin  (geoinformation) çok sayıda kullanım alanı bulunmaktadır. Örneğin ülke, orman, çevre, bölge, şehir planlaması ve yönetimi, arazi kullanımı ve tarım politikalarının belirlenmesi, mühendislik yapıları, altyapı ile doğal kaynakların değerlendirilmesi, çok amaçlı kadastro, e-devlet, e-belediye, e-ticaret ve tüm diğer mekansal bilgiye dayalı çalışmalar, akla ilk gelenlerdir.

Kadastro, haritacılık ve CBS/KBS çalışmalarında esas olan, noktaların konumlarının (yani koordinatlarının), güvenilir yöntemlerle doğru, ünik ve üniform olarak belirlenmesidir. Aksi halde verilerin uyuşumsuzluğu ve entegrasyonu sorunu ile karşılaşılmaktadır. Konum belirlenmesinde GPS (Global Positioning System=Küresel Konum Belirleme Sistemi) teknikleri yepyeni bir çığır açmıştır. GPS teknolojisi, ülkemize 1990’lı yıllarda girdiği halde kurumlar ve kuruluşlar, hala hiç de ekonomik olmayan eski yöntem ve teknikleri kullanmaktadır.

## 1.1. PROJENİN AMACI

Proje, böylesine verimsiz kullanılan sistemleri, tüm ülkeye daha hızlı, ekonomik ve sağlıklı olarak hizmet veren yeni ve modern bir sistemle değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu proje, ayrıca, daha önce kullanılan ulusal ED50 datumundan halen kullanılmakta olan ITRFyy (International Terrestrial Reference Frame) datumuna dönüşüm parametrelerini belirleyerek ED50 datumundaki verilerin ITRFyy datuma aktarılmasına ve böylece verilen uyuşumlu duruma getirilmesine ve entegrasyonuna da hizmet edecektir. Sonuçta, yukarıda değinildiği gibi, her noktanın üniform ve ünik bir adresi/koordinatı olacaktır.

Halen ülke genelinde yaklaşık 2000’in üzerinde GPS alıcısı bulunmaktadır. Bu GPS  kullanıcıları,  statik veya RTK/DGPS (gerçek zamanlı) tekniklerinden yararlanarak, önce kendi baz istasyonlarını oluşturmakta sonra da gezici alıcılarla koordinatlarını hesaplamaktadırlar. Statik ölçülerde geziciler, baz uzunluğu ve uyguladıkları yönteme bağlı olarak, 15 dakikadan saatlere varan ölçü zamanına gereksinim duymaktadırlar. Klasik RTK kullanımı durumunda ise baz istasyonundan ancak 5-10 km uzaklığa kadar çözüm sağlayabilmektedirler. Bu kadar zahmetli ve pahalı bir yaklaşım sonucu belirlenen noktalar ise arazide, değişik boyutlarda beton tesislerle (beton blok, pilye vb.) işaretlenmektedir.

Hem mevcut GPS alıcılarını hem de yeni alıcıları daha verimli kullanmaya; gayet hızlı, ekonomik ve sağlıklı koordinatlar belirlemeye olanak verecek sistem, bu proje ile kurulacaktır; Ağ yaklaşımı sayesinde statik ve RTK konum belirlemeler, bir-iki dakikaya hatta saniyelere inecektir. RTK kullanımı durumunda baz istasyonundan 50-75 km uzaklığa kadar çözüm sağlanabilecektir. Böylesine kolay ve ekonomik olarak belirlenen noktalar ise son derecede pratik ve ucuz malzemelerle arazide işaretlenebilecektir.

24 saat hizmet verecek CORS TR istasyonlarının kurulması ve datum dönüşüm parametrelerinin belirlenmesini içeren proje tamamlanıp işletime geçildiğinde esas itibariyle şunları sağlayacaktır:

- Başta ülke kalkınması ve kalkınması amacına yönelik olmak üzere coğrafi belge ve bilgilerin üretilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli olan hassas konum verilerini CORS  yöntemleriyle daha hızlı, ekonomik ve duyarlıklı elde etmek,

- Her türlü navigasyon, araç izleme ve ulaşım için sağlıklı konum belirlenmesini sağlamak,

- Hücresel dönüşüm parametrelerinin belirlenmesi konusunda TKGM ve HGK başta olmak üzere tüm harita ve harita bilgisi üreten kurumların bu konu ile ilgili  temel sorununu çözmek ve böylece  klasik yöntemlerle üretilen mevcut analog formdaki kadastro ölçülerinin ve paftalarının, halen kullanılmakta olan datuma ve TAKBİS’e aktarımını sağlamak,

- Bir deprem ülkesi olan yurdumuzda tektonik (plaka) hareketlerinin son derecede duyarlı ve sürekli olarak izlenmesini sağlamak, erken uyarı sistemlerine altlık oluşturmak ve plakaların deformasyon hız ve miktarlarını belirlemek

- Türkiye’nin yer aldığı bölgedeki troposferi ve iyonosferi modellemek ve böylece daha sağlıklı meteorolojik tahminler ile  sinyal ve iletişim konuları  başta olmak üzere birçok bilimsel çalışmaya olanak ve katkı sağlamak,

- TKGM ve HGK başta olmak üzere büyük ölçekli harita ve harita bilgisi üreten kurumların,

- Jeodezik nokta tesisi (nirengi, poligon vd), ölçüm ve hesabı,

- Yersel harita ve kadastro ölçmeleri,

- TAKBİS veri dönüşümü ve yeni verilerin derlenmesi,

- CBS/KBS amaçlı diğer yersel ölçmeler

şeklinde özetlenebilen gereksinimlerine hızlı, ekonomik ve sağlıklı olarak cevap vermek.

Amaçlarına uygun olarak tüm Türkiye proje alanı olarak seçildiği için bu proje, ulusal niteliktedir. Kapsamı ve içeriği ile bu proje, ülkemiz haritacılığında ve bilgi teknolojilerinin kullanılmasında yeni bir devir açacak; yüksek teknolojiler kullanılacağı için büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

Özet olarak bu projede, yukarıda da değinildiği gibi, yüksek teknoloji kullanılarak arazi ve araziye yönelik coğrafi tabanlı her türlü  verinin hızlı, doğru ve güvenilir olarak toplanması hedeflenmektedir. Böylece, kadastro çalışmalarının hızlandırılması, düzenli kentleşmenin gerçekleştirilmesi, e-devlet bazında yapılacak çalışmaların mekansal altyapısının oluşturulması, vd sağlanacaktır. Proje sonuçlandığında, cm doğruluğunda coğrafi konum, ülke genelinde herhangi bir yer ve zamanda, geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında son derece ekonomik ve çok kısa bir süre içerisinde elde edilebilecektir.

## 1.2. PROJENİN KAPSAMI

Proje kapsamında, tüm ülkeye hizmet verecek ağ ilkesiyle çalışan “Gerçek Zamanlı Kinematik (RTK/DGPS)” fonksiyonlu sabit GPS istasyonları kurulacak ve ED50 datumundan ITRFyy datumuna dönüşüm için olanaklar sağlanacaktır.

Bunun için yapılacak esas çalışmalar 4 ana başlıkta toplanabilir:

- CORS-TR sistem tasarımı  (istasyon yeri, yazılım/donanım, vd),

- CORS-TR sisteminin kurulması ve  işletime alınması,

- Datum dönüşüm modellerinin geliştirilmesi,

- Araştırma ve geliştirmeler.

CORS TR sisteminde her referans istasyonu, CORS Ağ özelliklerine sahip olacak ve kapsadığı alan içinde gerçek zamanda cm-mertebesinde konum belirlemeye olanak verecektir. Sistem, aynı zamanda web/internet tabanlı olacak ve bu şekilde kullanıcıların post-processing amaçlı kullanımlarına hizmet edecektir. Bu sistem, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile  Harita Genel Komutanlığı tarafından tesis edilen ITRFyy datumundaki Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA) ile de entegre edilecektir.

Ayrıca proje kapsamında, geçmişte kullanılan ED50 datumu ile halen kullanılan TUTGA datumu arasında hücresel olarak dm-ler mertebesinde dönüşüm parametreleri doğru ve güvenilir olarak hesaplanacak ve bir daha hesap yapmaya gerek kalmayacaktır. Oysa halihazırdaki uygulamalarda her proje için ayrı dönüşüm hesapları yapılmaktadır. Bunun başlıca sakıncaları aşağıda özet olarak belirtilmiştir:

- Herbir projede hesaplanan dönüşüm parametreleri dolaylı olarak yeni bir datum oluşturmakta,

- Statik ve klasik RTK yöntemleriyle belirlenmeleri nedeniyle aşırı pahalı ve zaman alıcı olmakta ve

- Projeler arasında farklılıklar arzetmekte olduğundan ülke genelinde

entegrasyon sorunu ortaya çıkarmaktadır.

## 1.3. PROJEDEN BEKLENenLER ve KULLANICILARA OLASI

## KATKILARI

CORS TR aynı zamanda bir ARGE projesidir. Proje kapsamında yapılacak bilimsel araştırma ve geliştirilecek yeni teknolojilerin getireceği katkıların yanısıra coğrafi konum gerektiren tüm çalışmalarda kullanıcılara çok önemli hizmetler verilecektir. Bu servislerin başında geleni, tüm yıl boyunca günün her anında kullanıcıların tek alıcıyla konumlarını belirlemesine olanak sağlamaktır. Bunlara ilave olarak tüm CORS GPS ölçülerinin kullanıcılara sunulması, statik ve hızlı statik hesaplar, hız vektörlerinin belirlenmesi projenin diğer yararlı sonuçları arasında bulunmasıdır.

Projeden, doğrudan coğrafi bilgi teknolojilerinde çalışanlar ve dolaylı olarak da tüm vatandaşlar yararlanacak; böylece ülkemiz çağdaş yaşamın kolaylıklarından ve ekonomik getirilerinden büyük bir yarar sağlayacaktır. Projenin son derecede önemli bilimsel ve teknolojik katkıları olacaktır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmektedir:

Sivil Kullanıcılar:

- Jeodezik ölçmeler,

- Harita ölçmeleri ve  CBS/KBS,

- Planlama ve çevre,

- Büyük mühendislik yapılarının deformasyon ve deplasmanlarının izlenmesi,

- Barajların güvenlik bakımından izlenmesi,

- Duyarlı navigasyon ve araç izleme,

- Karayollarında araçların izlenmesi ve trafiğin düzenlenmesi,

- Deniz araçlarının izlenmesi ve deniz trafiğinin düzenlenmesi,

- Altyapı ölçmeleri,

- Mühendislik ölçmeleri,

- e-devlet, e-belediye, e-ticaret uygulamaları,

- Afet yönetimi projeleri,

- Tüm diğer coğrafi bilgi projeleri.

Bilimsel Kullanıcılar:

- Deprem mühendisliği,

- Sismoloji,

- İyonosfer ve troposferin izlenmesi,

- Meteoroloji,

- Akıllı ulaşım.

CORS TR Sistemi, HGK ve TKGM görev kapsamındaki işlere ilaveten diğer kurum ve kuruluşların planlama, altyapı, belediye, araç izleme, tarım, orman, CBS/KBS vb çalışmalarda da yaygın olarak kullanılacaktır.  Ayrıca bu sistem, rektife görüntü / ortofoto üretiminde gereksinim duyulan yer kontrol noktalarının koordinatları (Ground Control Points) ölçülerinde önemli yararlar sağlayacaktır.

Proje tamamlandığında sunacağı hizmetlerin coğrafi bilgi teknolojilerine katkıları çok büyük olacaktır. Bu katkılardan sadece birkaçı aşağıda verilmektedir:

      - Ülke genelinde yapılacak tüm coğrafi bilgi teknolojilerine altlık oluşturacaktır.

      - Ülke genelinde binlerce GPS kullanıcısı, yerel sabit nirengi aramadan işlem yapmaya başlayacağından iki misli veya daha fazla verimle çalışacaktır. (Batı ülkelerinde ulusal ağ kapsamındaki bir sabit GPS istasyonunun onlarca ve hatta yüzlerce gezici alıcı tarafından kullanılması bunun kanıtıdır.)

      - Projenin sağlayacağı katkıya en çarpıcı örnek, 2005 yılı içerisinde TKGM, İller Bankası, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının jeodezik ağ çalışmalarına ayırdıkları 30 milyon YTL üzerindeki kaynaklardır. Böyle bir sistem kurulduğunda sözkonusu kaynaklar ve zamandan çok büyük tasarruflar sağlanacaktır.

Sözkonusu proje tamamlandığında, DGPS ve araç izleme/yönlendirme dahil diğer mekansal çalışmalarda da kullanılacaktır.

Bu projenin, TKGM’ne katkıları özet olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:

      - TKGM bu proje sayesinde jeodezik çalışmalara ayırdığı paradan ve zamandan çok önemli bir tasarruf sağlayacaktır (Örneğin kurumun 2005 içinde jeodezik harcamalar için ayırdığı kaynak 27 Milyon YTL düzeylerinde olup bu sistem mevcut olsaydı bu kaynağın önemli bir kısmı tasarruf edilebilecekti)

      - TKGM kadastro çalışmalarını sözkonusu proje sayesinde daha sağlıklı, ekonomik ve hızlı olarak yürütebilecektir.

      - Projede görev yapan TKGM mensubu araştırmacılara yüksek teknolojileri kullanabilme yetkinliği sağlayacaktır. Böylece kurum, daha yeni teknolojileri zaman geçmeden uygulama yeteneği kazanacaktır.

Ayrıca, diğer önemli bir hususun da TKGM ve İller Bankası gibi büyük ölçekli harita üreten kuruluşlarda veri dönüşümü yapılabilecek olması ve böylelikle ülkemizde Coğrafi/Kent Bilgi Sistemleri ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi kurulmasının önünün açılmasıdır.

CORS-TR, HGK ve TKGM dışında DPT, Tarım, Orman, İçişleri başta olmak üzere hemen hemen tüm bakanlıkların bilgi teknolojilerine ilişkin uygulama çalışmalarında yaygın olarak kullanılacaktır.

Proje uygulamaları ile ilgili olarak geniş kapsamlı bir Uygulama Raporu (Inception Report, İKÜ, Rapor No. 1, Haziran 2006) hazırlanmıştır.  Projenin gerçekleşmesi amacıyla araştırmacılara rahat ve donanımlı bir ortam sağlanması için İKÜ Ataköy Yerleşkesi’nde 2. katta 3 oda ayrılmıştır. Bu odalar gerekli teknolojik araçlarla donatılmıştır. Bunlardan 220 no’lu oda, CORS TR Ana Kontrol Merkezi olarak hizmet vermektedir. Bu salonda seminer, sunum ve eşgüdüm toplantıları yapılmaktadır.

## Araştırma, Planlama ve İncelemeler

Projenin amacına ulaşabilmesi için çeşitli disiplinlerden güçlü bir proje ekibi oluşturulmuştur. Doğal olarak proje kapsamında kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar, incelemeler ve buna göre planlamalar yapılması gereklidir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar Tablo 1’de gösterilmiştir.

### SİSTEM ve MODELLEME ARAŞTIRMALARI

Projenin temelinde ağ yaklaşımlı (geliştirilmiş) RTK/DGPS modelleri ile konum belirlemek bulunmaktadır. Kurulması önerilen sistem, yeni ve gelişmekte olan bir yüksek teknoloji olduğundan, bu konuda hem mevcut teknikler hem de yeni modellerin denenmesi ve  geliştirilmesi gözönünde bulundurulmuştur (İKÜ – CORS TR Uygulama Raporu, Rapor No. 1, Haziran 2006).

Tablo 1.  İş takvimi

Projenin gerçekleştirilmesine destek olması amacıyla bilimsel kaynak incelemeleri, ağırlıklı olarak proje başlangıcından itibaren birkaç koldan yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bu amaca uygun olarak özellikle yurtdışında yapılan çalışmalar ve yayınlar  izlenmektedir. Önemli büyük toplantılara katınılmakta ve yakın tarihlerdeki araştırma sonuçları ve başarılı uygulamalarla ilgili geniş bir literatür incelemesine özel bilhassa önem verilmektedir. Literatür incelemeleri kapsamında derlenen yayınlar, kaynaklarda belirtildiği gibi  http://cors-tr.iku.edu.tr  sitemizde de sunulmaktadır. Bunların tümü, CORS TR Merkez Kitaplığı’nda bilimadamlarının istifadesine sunulmaktadır.

Projenin bilimsel altlığını hazırlamak ve projede çoğunluğu fahri olarak çalışan elliye yakın bilimadamını ve teknokratları biraraya getirmek, aralarında ortak bir dil yaratmak ve önemli konularda derinlemesine bilgi elde etmek amacıyla çeşitli seminer çalışmaları planlanmıştır. Bunlardan ilki, 15-30 Ağustos 2006 tarihleri arasında İyonosfer Troposfer Modellemesi konusunda yapılmıştır. Benzer seminerler devam etmektedir.

  - KONUM BELİRLEMEDE HATA KAYNAKLARI

Projedeki teknik yaklaşımın ve izlenecek yöntemlerin anlaşılabilmesi için GPS ile konum belirlenmesindeki hata kaynaklarının bilinmesinde yarar görülmektedir. Bu hataların başlıcaları şunlardır:

- Uydu saat hatası,

- Uydu yörünge hatası,

- İyonosfer hatası,

- Troposfer hatası,

- Multipath ve anten merkezi hatası.

Yukarıdaki hatalardan iyonosfer ve troposfer hatası dışındakiler, genelde  hesaplanabilmekte, modellenebilmekte ve/veya elimine edilebilmektedir. Karşımıza çıkan asıl sorun atmosferle ilgili (bilhassa troposfer ile ilgili olanlar) hataların modellenebilmesi hususudur. Buradaki yaklaşımın temelinde tüm ülkeyi kaplayan koordinatları bilinen sabit GPS istasyonları vasıtasıyla atmosferi modellemek, bu hataları (ve hatta diğer hataları) azaltmak ve/veya elimine etmek ve böylelikle gezici alıcıların koordinatlarını duyarlıkla belirlemek yatmaktadır. Çok istasyonlu RTK ağının aşağıdaki avantajları da vardır:

- Taşıyıcı faz duyarlığını etkileyen her türlü hata kaynakları için tümden modelleme (Complete State Space Model),

- Artan serbestlik (increased redundancy),

- Artan istasyon uzaklıkları (increased inter-station distances),

- Bir istasyondaki sorunlardan etkilenmeme (robust against single station/communication failures).

Geliştirilmiş RTK tekniklerinin anlaşılabilmesi için ağ yaklaşımlı RTK genel modelinin (State Space Model - SSM) kısaca tanıtımı yararlı olacaktır. SSM yaklaşımında, tüm hata kaynakları ağ genelinde ele alınmakta ve modellenmektedir. Zaten hızla, uzak mesafelerde ve de gerçek zamanda duyarlı sonuca ulaşabilmenin altında bu gerçek yatmaktadır. SSM, troposfer, iyonosfer ve yörüngeye ait hataların fonksiyonel ve stokastik ayırımını gerçekleştirebilmekte ve böylece yerel ağ sayesinde bu hatalar giderilebilmektedir.

İlk altı aylık dönemde ilk olarak tüm ağı içeren modellemeler gözönünde bulundurulmuş ve ülke genelinde GPS düzeltmelerinin hesaplanması araştırılmıştır.  Ağ yaklaşımlı RTK/DGPS uygulamaları için gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan başlıca tekniklerle ilgili açıklamalar  aşağıda verilmektedir. (Bu konuda ayrıntılı bilgiler Uygulama Raporunda bulunabilir; İKÜ, Uygulama Raporu, Haziran 2006).

#### Alan Düzeltme Teknikleri (FKP)

Literatürde FKP olarak da bilinen bu yaklaşımda tüm GPS ağı kullanılarak herbir sabit istasyonda iyonosferik, troposferik düzeltmeler (taşıyıcı faz düzeltmeleri) hesaplanmaktadır,  (Wubbena vd, 2001, 2004; Vollath vd 2000, 2001 ve 2004). Bu sayede:

- Düzeltmeler, gezici tarafından birçok değişik enterpolasyon modellerinden yararlanılarak kullanılabilmektedir,

- Tek yönlü iletişim yeterli olmaktadır.

- Kullanıcı sayısında bir sınırlama sözkonusu olmamaktadır.

#### b)  Sanal Referans İstasyonları Teknikleri (Virtual Reference Stations - VRS)

VRS uygulamasında önşart referans istasyon ağındaki bir merkez ile gezici arasındaki iki yönlü iletişimdir. Gezici, yaklaşık koordinatlarını ağ merkezine göndermekte ve merkez de tüm ağ bilgilerinden sözkonusu gezici konumu için  VRS  referans verilerini oluşturmaktadır.

c)  MAC Modeli (Master Auxiliary Concept)

Bu yaklaşımdaki temel kavram, referans ağınca hesaplanan  düzeltmelerin gezici alıcılara iletilmesi ve konumların gezicilerde hesaplanmasıdır. Veri iletişimindeki hacmi küçültmek için ağdaki bir istasyon master ve diğerleri de yardımcı istasyonlar olarak seçilmektedir. MAC master, istasyona ait tüm düzeltme ve koordinatları, yardımcı istasyonlara ait düzeltme ve koordinat farklarını yayınlamaktadır. MAC yeni bir format olmayıp aslında farklı bir yaklaşımdır; CORS ağınca belirlenen iyonosferik, troposferik ve geometrik hatalar ile düzeltmeler, koordinatlar ve farkları, MAC tarafından geziciye iletilmekte ve gezicide çoklu-baz hesabı yapılmaktadır.

## 3. CORS-TR Tasarımı, yer seçİmİ ve tesİsler

Yapılan incelemeler ve geziler sonucunda saptanan CORS TR’nin başlıca operasyonel gereksinimleri özetle aşağıda verilmektedir.

Referans İstasyonları İçin İstenen Temel Özellikler:

Şekil  1.  GPS ölçüsünde ufuk açıklığı

Bu konuda İKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı Anabilim Dalı öğretim üyelerinin çoğunlukta

olduğu bir çalışma ekibi kurulmuştur. Bu grup, ya-

bancı ülkelerdeki uygulamaları incelemiş; öngörülen

tasarımlar için inşaat mühendisi öğretim üyeleri

statik ve deformasyon hesaplarını yapmıştır. El-

de edilen görüşler doğrultusunda sabit istasyon-

ların yerlerini ve uygulanacak pilyelerin tiplerini

saptama ilkelerini belirlemiş ve bunları bir kitap

haline getirmiştir, (Sürekli Gözlem Yapan Referans

İstasyonları, İKÜ Y. Kasım 2006).

CORS istasyonlarının yerlerinin seçiminde aşağıdaki kıstaslar esas alınacaktır:

- Sağlam zemin (heyelan bölgesi dışında) olması,

- Ufkun açık olması (Şekil 1),

- Multipath olmaması,

- Elektrik bulunması,

- Yıldırıma karşı korumalı olması,

- Telefon, ADSL ve/veya GPRS-EDGE İletişim olanaklarının bulunması,

- Alıcının muhafaza edileceği güvenli bir mekan olması,

- Anten, alıcı ve çevre güvenliğinin sağlanmış olması,

- Anten-alıcı kablo uzaklığının elden geldiğince kısa olması,

- Bakım için giriş-çıkışa müsait olması ,

- Ekonomik olması.

Yani GPS referans istasyonları, 24 saat gözlem yapacak özellikte, elektrik, telefon ve internet donanımlı, her bakımdan güvenli, ufku açık yerlerde konumlanacaktır. Yukarıda söz edilen bilimsel incelemeler sonunda, ülkemiz koşullarında bunun için en uygun yerler olarak öncelikle kamu binalarının çatıları ve daha sonra da kamu kurumlarına ait arazilerdeki sağlam zeminler olduğu sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. Bu görüş ışığında CORS TR için öncelik,  (bulunduğu takdirde) az katlı, geniş tabanlı ve sağlam kamu binalarının çatılarıdır. Böyle kamu binalarında tercih sırası kadastro/tapu sicil müdürlükleri, meteoroloji istasyonları, orman işletme alanları vd alanlar olarak düşünülmektedir. Elbette ağın her noktası için özel bir inceleme yapmak ve belirlenen ilkeler gözönünde tutularak karar vermek gerekir. Yukarıda değinildiği gibi istasyon yerleri, müşterek müşteri kurum yetkilileri ile birlikte değerlendirilecektir.

Kontrol Merkezi İçin İstenen Temel Özellikler:

- Server’ların yerleştirileceği elektrik, telefon ve/veya ADSL ve/veya GPRS/EDGE olanaklı kapalı güvenli bir mekan,

- CORS verilerini yöneten, işleyen ve gezicilere düzeltmeleri hesaplayan CORS yazılımı,

- Radyo, telefon, GSM, uydu telefonu, internet vd üzerinden RTCM yayını yapabilen donanım ve yazılım sistemi.

CORS TR verileri, CORS referans istasyonlarından gerçek zamanda kontrol merkezine aktarılacaktır. Bu veriler, RTK/DGPS hizmetleri için anında değerlendirileceği gibi post-processing hesaplamalar için RINEX 2.11 formatında ftp sitesinde depolanacaktır.

CORS TR ağının mevcut TUTGA noktaları ile entegrasyonu da önem arzetmektedir. Aslında her iki ağ da ITRFyy datumunda oldukları için entegrasyon kolay olacaktır. Entgrasyonda karşılaşılacak en önemli sorun zaman içinde TUTGA noktalarının maruz kaldığı deplasmanlardır. Sözkonusu deplasmanların global ve lokal bileşenlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla yeterli sayıda TUTGA noktasında CORS TR‘ye bağlı ölçüler yapılacak ve entegrasyon sağlanacaktır. Yukarıdaki çalışmalar projede çalışan bir HGK yetkilisinin gözetiminde proje araştırma ekibince yapılacaktır.

Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi projenin önemli amaçlarından biri, Türkiye genelinde RTK/DGPS hizmetleri sunmak ve ED50 datumundan ITRFyy datumuna dönüşümü sağlamaktır. CORS TR RTK/DGPS düzeltmelerinin kontrol merkezinde gerçek zamanda hesaplanıp RTCM 3.0 (yakın gelecekte RTCM 3.1) formatında GSM / GPRS / EDGE ve NTRIP olarak RTK / DGPS konumlama için gezicilere yayınlanması planlanmaktadır. Ayrıca, ED50’den ITRFyy datumuna dönüşüm parametreleri de RTCM mesajı veya internet kanalıyla kullanıcıların hizmetine açılması düşünülmektedir.

### CORS TR SİSTEM TASARIMI

Sistemin tasarımı, projenin önemli çalışmalarından birisidir. Zira daha sonraki çalışmaların başarısı rasyonel bir tasarıma bağlıdır. Sözkonusu tasarım aşağıdaki konuları içermektedir:

- Referans istasyonlarının dağılımı,

- CORS donanım ve aksesuarları,

- CORS ağ yazılımı,

- Kontrol merkezi,

- CORS iletişimleri.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalar ve süreleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Daha önce belirtildiği gibi CORS TR projesiyle Türkiye’nin her yerinde RTK/DGPS konum belirleyebilmek hedeflenmektedir. Batı dünyasında şimdiye kadar yapılan CORS uygulamalarında referans istasyonları arasındaki mesafeler 20 km’den (Japonya) 100 – 150 km’ye (Fransa, İsveç) kadar değişmektedir. İstasyonlar arası uzaklık ne kadar küçük olursa o denli hızlı ve duyarlı konum belirlemek mümkün olmaktadır.

CORS TR’nin ana amacı-nın kadastro ve mühendislik ölçüleri için birkaç dakikada cm mertebesinde konum belirlemek olduğu gözönünde bulunduru-larak başlangıçta CORS istas-yonları arası mesafenin 150 km’ye kadar olması düşünül-müştür. Bununla birlikte sistemin en yaygın kullanılacağı ve daha yüksek duyarlık isteyen kentlerde istasyonların sıklaştrılması (örneğin; 60-70 km aralıklarda istasyonlar) düşünülebilir. Bu amaçla büyükşehir belediyelerinin, deprem araştırmasıyla ilginenen tüm kurum ve kuruluşların ve diğer kurum/kuruluşların katkılarının özellikle değerlendirilmesi gerekmektedir.

Şekil 2. Öngörülen CORS-TR Referans istasyonları

Proje kapsamında yapılan testler ve incelemeler, optimum uzaklığın 80-100 km arasında olduğunu göstermektedir. Benchmark testinin tamamlanmasını takiben sonuçlar değerlendirilmiş ve CORS TR için ortalama istasyon aralığı 80-100 km arasında olmasına karar verilmiştir, Şekil 2. Bu tasarıma uygun olarak istasyonların kesin yerleri her üç kurumun ortak çalışmalarıyla saptanmaktadır. Bu çalışmalarda lojistik gereksinimler ve ülkemizin tektonik hareketleri özellikle gözönünde bulundurulmaktadır.

Askeri ve sivil gereksinimlerin karşılanması ve sahillerden belirli bir uzaklığa kadar uygulamalar için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı  Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ile gerekli işbirliği yapılacaktır. CORS TR kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde de yeterli sayıda CORS kurulması hususu tarafımızdan değerlendirilmiştir.

## 4. donanım, yazılım VE İletİşİm

CORS uygulamaları için donanım, yazılım ve iletişim, ana unsurlardır.

### DONANIM

24 adet GPS uydusu, 1978 yılından itibaren yörüngelerine atılmış olup halen 27’si aktiftir. Yine aynı sayıda tasarımlanan GLONASS uyduları ise 1982 yılından itibaren yörüngelerine atılmış olup halen 14 uydu etkindir. Böylece, Ekim 2006 tarihi itibariyle halen 27 GPS uydusu  ve 14 GLONASS uydusu olmak üzere toplam 41 uydu aktif olarak hizmet vermektedir. 30 adet olarak tasarımlanan GALILEO uyduları 2007  yılından itibaren yörüngelerine yerleştirileceklerdir.

GPS 2. frekansındaki sivil L2C kodu yeni olup PRN 17 GPS uydusu bu sinyali yayınlamaktadır. Bundan sonra yörüngeye oturtulacak GPS uyduları bu sinyali yayınlayacaklardır. 2012 yılından sonra GPS uyduları GPS 3. frekansında sivil L3C kodunu da yayınlayacaklardır. L2C ve L3C kodları,  iyonosfer parametrelerinin hesaplanmasına hizmet edecektir.

CORS TR kapsamında alınacak referans istasyonları GPS alıcıları, tüm kodları ve sinyalleri ölçebilen sistemler olacaktır. Referans istasyonları konusunda deneyimi olan 4 ticari firma bulunmaktadır: Leica, Thales, TOPCON ve Trimble. Bu firmaların referans istasyonu alıcıları aşağıda belirtilmştir:

- Leica GRX1200,

- Thales iCGRS,

- Topcon Odyssey RS,

- Trimble Net R5.

Thales hariç diğer firma alıcıları GPS, Glonass ve Galileo uydularından ölçü derleyebilmektedir.

4.2. YAZILIM

CORS kontrol merkezi yazılımı tüm CORS TR sisteminin beynini oluşturmaktadır. Geliştirilmiş RTK/DGPS fonksiyonlu sabit GPS ağ yaklaşımında yazılımın özellikleri de son derecede önemli rol oynamaktadır. Kontrol merkezi yazılımları genelde aşağıdaki üç tekniği kullanmaktadır:

- FKP (Flachen Korrectur Parameter) – lineer alan düzeltme parametreleri,

- VRS (Virtual Reference Stations) – sanal referans istasyonları,

- MAC (Master Auxiliary Concept) – gezici alıcılarda düzeltme.

Uluslararası uygulamalarda yaygın olarak kullanılan başlıca CORS Ağ yazılımları şunlardır:

a)  Geo++ Paketi (Thales ve Topcon tarafından kullanılmakta olup FKP, VRS ve PRS teknikleriyle çalışmaktadır):

-  GNSMART	:  ana modül

-  GNREF RS	:  DGPS Referans istasyon yazılımı

-  GNNET	:  Çok istasyonlu çözüm paketi

-  GNALARM	:  Alarm idaresi

-  GNCOM	:  İlatişim modülü

-  GNCIM	:  İletişim uyumluluk izleme modülü

-  GNRIM RS	:  Referans istasyon uyumluluk izleme modülü

-  GNWEB	:  Referans istasyonu web server

b)  Leica Ağ Yazılım Paketi (MAC tekniğiyle çalışmaktadır):

-  GPS Spider yazılımı

-  Leica GNSS QC yazılımı

-  Leica Spiderweb yazılımı

c)  Trimble GPSNet Ağ Yazılım Paketi (FKP, VRS ve MAC teknikleriyle çalışmaktadır):

-  GPSNet 2.5

-  GPSBase

-  RTKNet

Bu yazılımlar bir server’a kurulmakta ve alıcılara telefon, LAN, WAN, GPRS / EDGE, Internet gibi tekniklerle bağlanabilmektedir. CORS-TR kapsamında server’ın alıcılara ADSL ve/veya GPRS / EDGE ile bağlanması düşünülmektedir.

Araştırmalarımız ve incelemelerimiz sonucuna göre CORS TR kontrol merkezi yazılım tasarımı yapılmıştır.

### İLETİŞİM

Ağ referans istasyonlarının başarısı, iletişim ile doğrudan ilişkilidir. Projenin ana amacı ülke genelinde ve gerçek zamanda konum belirlenmesine olanak sağlamak olduğuna göre buradaki hizmet, esasında, ilk etapta TKGM ve HGK ile belediyelere ve daha sonra da diğer kurumlar ile kamuya yöneliktir. Burada gerçek zamandan kasıt, birkaç saniye içerisinde konum belirlemek olup gerçekten zamanında konumu görmek isteyenler (aplikasyon, hareket eden obje vd) kullanımda bu durumu gözönünde bulundurmak zorunda olacaklardır.

Klasik RTK tekniklerinde olduğu gibi geliştirilmiş RTK tekniklerinde de düzeltmeler ve konum bilgileri çağdaş iletişim ile sağlanmaktadır (McGowan vd 2004, Chen vd 2003). CORS TR projesinde kullanılabilecek başlıca iletişim araçları aşağıda listelenmektedir:

- Sabit telefon (Modem, ISDN),

- Kiralık hatlar (leased lines),

- ADSL Internet (NTRIP),

- GSM,

- GPRS / EDGE ve Internet (NTRIP),

- Haberleşme uyduları,

- Radyo.

Günümüz koşullarında bunlardan en verimli ve ekonomik olanı ADSL – Internet’tir. Bu hizmetin olmadığı yerlerde GPRS / EDGE – Internet kullanılabilmektedir.

Şekil  3.  Haziran 2006 itibariyle Turkcell kapsama alanı

GSM çağdaş iletişimin vazgeçilmez bir aracı olarak günlük yaşantımıza girmiştir. Projede de GSM çok önemli hizmetler verecektir. GSM operatörlerinden kapsama alanı en yüksek olanı Turkcell (Şekil 3) olup bu kurumun yetkilileri ile yapılan görüşmelerde aşağıdaki bilgiler edinilmiştir:

- Nüfusu 5000 üzerinde olan yerleşim merkezlerinin % 97’sinde GPRS mevcut bulunmaktadır.

- Nüfusu 5000 üzerinde olan yerleşim merkezlerinin % 50’sinde EDGE mevcut bulunmaktadır. 2006 yılı sonuna kadar GPRS olan her yerde EDGE de bulunacaktır.

GPRS / EDGE – Internet kullanımı için GPS alıcılarında birer modem/router gerekmektedir. Leica GRX1200 böyle bir modeme sahip bulunmaktadır. Diğer firma alıcıları bu fonksiyonu router ile sağlamaktadırlar.

GSM kapsamı dışında kalan yerlerde Thuraya kullanımı düşünülmektedir. Ekim 2006 itibariyle Thuraya yalnız telefon hizmeti vermekte olup 2006 sonuna kadar GPRS hizmeti de vermeyi planlamaktadır. Bu konudaki çalışmalarımız hala devam etmektedir.

#### 4.3.1. KONTROL MERKEZİ İLE REFERANS İSTASYONLARI

#### ARASINDAKİ İLETİŞİM

Şekil   4.  Server ve ağ alıcıları arası iletişim

Dünya genelindeki mevcut uygu-lamalarda referans istasyonları doğrudan kontrol merkezine bağlanmaktadır. Kontrol merkezindeki server ve yazılımlar sayesinde veriler kaydedilmekte, depolanmakta, dö-nüştürülmekte, koordinatlar ve düzeltmeler hesaplanarak ve daha sonra da gezici alıcılara iletilmektedir, Şekil 4. İletişim 4.3’te belirtilen araçlarla sağlanmaktadır.

#### 4.3.2. KONTROL MERKEZİ İLE GEZİCİ ALICILAR ARASINDAKİ

#### İLETİŞİM (RTK ve DGPS Değerlerinin Yayınlanması)

Kontrol merkezi beyin göreviyle istasyonların kapsama alanında kullanıcılara hizmet vermektedir.  Gezicilerde RTK ve DGPS konum belirlenmesini sağlamak için merkezde hesaplanan düzeltmeler (SSR,OSR, FKP,PRS,VRS vb tekniklerin kullanımı ile) gezicilere iletilmektedir.

Şekil  5.  IP bazlı iletişim

Yine burada da yaygın olarak kullanılan başlıca iletişim araçları Bölüm 4.3’te belirtilenlerle aynıdır. Düşünülen iletişim genelde iki yönlü (bi-directional) olmak durumundadır. Gezicilerde RTK / DGPS konum belirlemek amacıyla iletişim için tüm ağ ile ilgili bilgilerle ve düzeltmelerle donatılmış RTCM 3.0 ve daha sonraki protokoller düşünülmektedir (2742 bps). RTCM 3.1 yakın gele-cekte adapte edilecek olup ilave olarak MAC bilgilerini de içerecektir.

Eğer belli bir referans istasyonu için RTK/DGPS yayınlanması sözkonusu olursa o zaman server’daki port sayısı referans istasyon sayısı kadar olmak zorundadır.  Telefon kulla-nılması durumunda, herbir referans istasyonu için bir telefon hattı gereklidir.  Birkaç kullanıcının aynı istasyondan eşzamanlı yararlanması için telefon ulaşım router’ı veya modem bankasına gereksinim bulunmaktadır.

Dünyada IP-bazlı yöntemlerin kullanımı (LAN, WAN, WLAN, Internet, Intranet, radyo) yeğlenmektedir. CORS TR kapsamında da bu tercih sözkonusudur. Ülke ve kurumların koşulları gözönünde bulundurulduğunda IP-bazlı yöntemlerden İnternet öne çıkmaktadır, (Şekil 5).

İnternet ulaşımı için referans istasyonundaki alıcı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

- Bir modem (telefon, ADSL vs),

- Bir com server veya Ethernet port,

- Statik IP address.

Yine İnternet ulaşımı için server aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

- Uygun bir modem (telefon, ADSL vs),

- Herbir referans istasyonu için bir IP port.

Server üzerinde “Multiplex yazılım” kurulması yoluna gidildiğinde birden fazla gezici alıcının, aynı IP port’dan RTK/DGPS verilerine ulaşması mümkün olmaktadır.

Son zamanlarda her türlü internet veri yayınlanmasında NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) kullanılmaktadır. NTRIP  Alman Kartaografya ve Jeodezi Federal Kurumu (the Federal Agency for Cartography and Geodesy of Germany) tarafından GPS verilerinin internet üzerinden gönderilmesi için geliştirilen yeni bir yöntemdir.  NTRIP kısa zamanda RTCM standardı konumuna gelmiştir. RTCM dahil NTRIP, her türlü RTK / DGPS verilerinin yayınında kullanılablmektedir.  NTRIP kullanımı halinde iletişim ve veriler server’daki tek bir IP port’tan geçmektedir.

### 4.3.3. KONTROL MERKEZİ

Ağ bazlı referans istasyonları yönetimi güçlü bir kontrol merkezinden yürü-tülmektedir. Tüm referans istasyonları verileri otomatik olarak bu merkeze iletmekte,  ağ hesapları ve düzeltmeleri bu merkezde gerçekleştirilmekte ve kullanıcılara yayınlanmaktadır.

Şekil  6.  Kontrol merkezi, referans istayonları ve kullanıcılar

Şekil 7. İşlem akışı

Kontrol merkezi, referans istasyonları ve kullanıcıları arasındaki iletişim Şekil 6’da, işlem akışı ise Şekil 7’de gösterilmektedir. Kontrol merkezi ana server’ı, ftp ve web server’ı olarak da kullanılabilir. Fakat uygulamada ana server’ın firewall güvenliği düşünülerek ftp server’ın ayrı bir server üzerinde olması tercih edilmektedir.  Büyük projelerde, bölgesel merkez kurulması seçeneği de değerlendirilmektedir.

Merkezinin esas görevi, gezici alıcıların gerçek zamanda koordinatlarını belirlemesidir. Merkez tarafından yürütülen başlıca hizmetler şunlardır:

- Referans istasyonlarındaki alıcıları yönetmek ve kontrol etmek, referans istasyonu GPS ölçülerini gerçek zamanda indirip kaydetmek,

- GPS ölçüleri ile ilgili kalite kontrolü yapmak, sıkıştırmak ve RINEX 2.11 formatına çevirmek; Ölçüleri ftp server’ına transfer etmek,

- Post-processing ile yüksek duyarlıkta baz ve dengeleme hesabı yapmak,

- Gerçek zamanda tüm istasyonlara ait baz ve dengeleme hesapları yapmak ve ağın analizini gerçekleştirmek,

- Troposfer ve iyonosferi modellemek,

- Ağ içinde kullanılacak RTK / DGPS düzeltme değerlerini hesaplamak,

- Gerçek zamanda standart formatlarda veri ve düzeltmeleri yayınlamak (RTCM V2.1, 2.2, 2.3, 3.0 vd) ve gezicilerin kendi konumlarını belirlemelerini sağlamak,

- Kullanıcıları yönetmek ve yönlendirmek,

- Web hizmetlerini sunmak.

## 5. TEST AĞI UYGULAMASI (benchmark testiNG)

CORS ağ yaklaşımı ve çözüm etkinlikleri konusunda firmalar, araştırmacılar ve kullanıcılar arasında çok farklı görüşler mevcut bulunmaktadır. Ayrıca, atmosfer etkileri, ülke topografyası, iletişim araçları vb gibi konuların Türkiye koşullarında test edilmesi rasyonel bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle proje başlangıcında önde gelen firmaların katıldığı bir benchmark test yapımına karar verilmiştir.

### TEST AĞI

Test üç ayrı geometrideki ağlarda yapılmıştır, (Şekil 8):

- Test-120  :  referans istasyonları arası uzaklık ortalama 120 km,

- Test-90    :  referans istasyonları arası uzaklık ortalama 90 km,

- Test-60    :  referans istasyonları arası uzaklık ortalama 60 km.

Test amacıyla İstanbul merkezli Trakya ve Marmara’da istasyonlar seçilmiştir, Şekil 9, Tablo 2. Ağ, yaklaşık 150x300 m2’lik geniş bir alanı kapsamaktadır. İlk olarak İKÜ tarafından uygun mekanlar seçilmiş ve istasyon tesisleri inşa edilmiştir. Daha sonra ADSL ve/veya GSM/EDGE, Internet ve elektrik bağlantıları sağlanmıştır.

5.1.1. REFERANS İSTASYONLARININ

### KOORDİNATLARININ BELİRLENMESİ

Firmalar tarafından yapılan gerçek zamanlı RTK testleri için bu 13 referans istasyonunun cm-mertebesinde duyarlı koordinatlarına gereksinim bulunmakta idi. CORS-TR Proje ekibi sözkonusu noktalarda 8 Ağustos (09:00 GMT) - 10 Ağustos 2006 (09:00 GMT) tarihleri arasında GPS kampanyası yürütmüş ve bu sure içerisinde 30 saniye aralıklarda eşzamanlı GPS ölçüleri derlemiştir.

Önce IGS istasyonlarına ait eşzamanlı GPS ölçüleri ile 1997.0 epoğundaki koordinatları ve hızları, Internet’den (IGS Central Bureau, igscb.jpl.nasa.gov) indirilmiştir.  13 CORS TR test noktasında ve 7 IGS / ITRF istasyonunda derlenen GPS ölçüleri hassas efemeris kullanılarak GEONAP paket yazılımı ile değerlendirilmiştir, Tablo 3. Anılan GPS ölçüleri Bernese ve GAMIT yazılımları kullanılarak da hesaplanmıştır. Gözlem tarihi gözönünde bulundurularak test ağı nokta koordinatları, ITRF-2000 datumunda 2006.6014 epoğu için hesaplanmıştır. Baz vektörleri hesaplandıktan sonra hem GEONET ve hem de NGS Adjust paketleri kullanılarak dengeleme hesapları yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 2’de gösterilmektedir.

Şekil 8.  60, 90 ve 120 km lik benchmark test ağları

Hesaplanan koordinat değerleri, test programına katılan şirketlere verilmiştir. İlk benchmark testi Geo++ şirketi ile birlikte TOPCON tarafından gerçekleştirilmiştir. TOPCON kendi alıcıları ve antenlerini kullanarak herbir test ağında 1-2 günlük statik ölçü yapmış ve kendi koordinatlarını hesaplamıştır. GEONAP, Bernese ve TOPCON sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. Üç çözüm arasındaki maksimum, minimum ve RMS farkları da aynı tabloda görülebilir. Anılan tabloda görülebileceği gibi Leica ve Trimble alıcılarının kullanıldığı noktalarda çözümler cm-mertebesinde uyumlu bulunmaktadır. Sokkia anteninin kullanıldığı noktalarda ARP (Antenna Reference Point) belirsizliği nedeniyle yükseklikte 7 cm’e kadar varan farklılıklar mevcut bulunmaktadır.

Şekil  1.  CORS TR benchmark test ağı

Tablo 2.  IGS istasyonlarının 2006.6014 (2006-220) epoğunda ITRF-2000

koordinatları ve hataları

| SITE | X (m) | Y (m) | Z (m) | LATITUDE o ' " |  |  | LONGITUDE o ' " |  |  | Height (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANKR | 4121948.524 | 2652187.904 | 4069023.758 | 39 | 53 | 4.53628 | 2 | 45 | 30.49153 | 976.0275 |
|  | +/- 0.0045 | +/- 0.0036 | +/- 0.0044 |  |  |  |  |  |  | +/- 0.0064 |
| TUBI | 4211317.316 | 2377865.929 | 4144663.268 | 40 | 47 | 12.21011 | 29 | 27 | 2.46193 | 220.3235 |
|  | +/- 0.0039 | +/- 0.0028 | +/- 0.0038 |  |  |  |  |  |  | +/- 0.0054 |
| DRAG | 4432980.62 | 3149432.112 | 3322110.468 | 31 | 35 | 35.52281 | 35 | 23 | 31.45459 | 31.8042 |
|  | +/- 0.0049 | +/- 0.0040 | +/- 0.0038 |  |  |  |  |  |  | +/- 0.0066 |
| NOT1 | 4934546.203 | 1321265.036 | 3806456.124 | 36 | 52 | 33.04031 | 14 | 59 | 23.23543 | 126.3294 |
|  | +/- 0.0050 | +/- 0.0036 | +/- 0.0040 |  |  |  |  |  |  | +/- 0.0063 |
| SOFI | 4319372.078 | 1868687.819 | 4292063.947 | 42 | 33 | 21.94074 | 23 | 23 | 41.03930 | 1119.5456 |
|  | +/- 0.0047 | +/- 0.0031 | +/- 0.0047 |  |  |  |  |  |  | +/- 0.0066 |
| BUCU | 4093760.836 | 2007793.835 | 4445129.965 | 44 | 27 | 50.20160 | 26 | 7 | 32.66800 | 143.1911 |
|  | +/- 0.0041 | +/- 0.0029 | +/- 0.0044 |  |  |  |  |  |  | +/- 0.0060 |
| MATE | 4641949.526 | 1393045.455 | 4133287.465 | 40 | 38 | 56.87452 | 16 | 42 | 16.05542 | 535.6354 |
|  | +/- 0.0053 | +/- 0.0029 | +/- 0.0048 |  |  |  |  |  |  | +/- 0.0069 |

| Tablo 3. 2006.6014 epoğunda GEONAP çözümü |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STA | ITRF LATITUDE |  |  | ITRF LONGITUDE |  |  | ITRF h |  |
|  | o | ' | " | o | ' | " |  |  |
| Adpz | 40 | 45 | 16.67102 | 30 | 21 | 18.55306 | 157.852 | Leica GX1230 |
| Bile | 40 | 8 | 29.15713 | 29 | 58 | 38.66199 | 583.808 | Leica GX1230 |
| İkum | 40 | 59 | 28.86409 | 28 | 49 | 55.08767 | 81.257 | Leica GX1230 |
| İzmt | 40 | 48 | 6.91815 | 29 | 57 | 2.79360 | 326.636 | Leica GX1230 |
| Sara | 41 | 26 | 34.74889 | 27 | 54 | 59.11400 | 199.523 | Leica GX1230 |
| Yali | 41 | 28 | 23.76867 | 28 | 17 | 35.49737 | 86.071 | Leica GX1230 |
| Burs | 40 | 12 | 51.32413 | 29 | 0 | 54.78552 | 183.395 | Sokkia |
| Kirk | 41 | 44 | 17.26197 | 27 | 13 | 4.61948 | 280.346 | Sokkia |
| Sile | 41 | 9 | 17.16983 | 29 | 35 | 48.36976 | 44.692 | Sokkia |
| Sili | 41 | 4 | 27.03401 | 28 | 14 | 52.83376 | 56.829 | Sokkia |
| Teki | 40 | 57 | 29.96293 | 27 | 29 | 47.20629 | 49.783 | Sokkia |
| Tuzl | 40 | 49 | 35.33945 | 29 | 17 | 32.99784 | 54.383 | Sokkia |
| Sari | 41 | 6 | 37.22176 | 29 | 1 | 45.39400 | 191.581 | TRIMBLE 5700 |

Table 4.  Geonap, Bernese ve TOPCON çzümlerinin karşılaştırılması

### TEST NOKTALARI

Test ağı bölgesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TKGM (bilhassa Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da tesis edilen C1, C2 ve C3 noktaları), HGK, MAM vb gibi kuruluşlarca tesis edilmiş jeodezik noktalar mevcut bulunmaktadır. Proje ekibi tarafından bunlardan koordinatları duyarlıklı olarak bilinen 115 kontrol noktası (check points) seçilmiştir, Mevcut noktalar ve seçim ile ilgili detaylı bilgiler (İKÜ Benchmark Test Report , Rapor No. 5, 30 August 2006) raporunda bulunabilir.

### 5.2. TEST TAKVİMİ

Firmalarla yapılan görüşmeler sonucunda bir program hazırlanmış ve uygulanmıştır. Her firmaya 12 günlük zaman ayrılmıştır. Bu sürenin aşağıdaki tarzda kullanımı öngörülmüştür:

- Ağ-120 (4 gün): ilk iki gün yer değişimi ve server konfigurasyonu, 3. ve 4. günler test ölçüleri,

- Ağ-90 (4 gün)	: ilk iki gün yer değişimi ve server konfigurasyonu, 3. ve 4. günler test ölçüleri,

- Ağ-60 (4 gün)	: ilk iki gün yer değişimi ve server konfigurasyonu, 3. ve 4. günler test ölçüleri.

İlk testler ortalama RMS mesafesi 120 km olan  AĞ-120 ‘de yapılmıştır. Her ağdaki testler en az 3 gezici alıcı tarafından aşağıdaki GPS ölçülerini içermektedir:

- Kontrol noktalarında RTK/DGPS ölçüleri (36 nokta),

- Kırsal, yarı-kentsel ve kentsel alanlarda RTK/DGPS ölçüleri (18 nokta),

- RTK/DGPS teknikleri ile Repeatibility ölçüleri (36 nokta),

- Diğer test ölçüleri (ED50 noktalarında statik, hızlı statik ölçüler ve ağ içinde değerlendirme)

Thales hariç diğer firmalar benchmark testlerini tamamlamış, raporlarını vermişlerdir. Bu teslerin sonuçları başlangıçta belirlenen ve açıklanan ölçütlere göre değerlendirilmiş ve  “Bencmark Test Results” isimli (103 sayfalık) bir rapor/kitap halinde yayımlanmıştır.

### DATUM DÖNÜŞÜMÜ TESTİ

AĞ-120 alanında (yani tüm proje alanında) datum dönüşüm testlerinin de yapılması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla yaklaşık 20-30 km aralıklarda mümkün olduğunca homojen dağılımlı ED50 noktaları seçilmiştir. TKGM ve HGK tarafından daha önce ITRFyy koordinatları hesaplanan noktalar (bilhassa Kocaeli, Sakarya ve Yalova’daki C1, C2 ve C3 noktaları) gözönünde bulundurulmuş ve yeni noktalar ona göre seçilmiştir (Şekil 9 ve 10). Seçilen noktalarda CORS TR ekibi tarafından test referans istasyonlarına bağlı 5-10 dakika süreli GPS ölçüleri yapılmıştır.  Diğer ölçüler, dışarıdan hizmet alımı yoluyla geçekleştirilmiştir.

Şekil 9.  TKGM tarafından daha önce ölçülen ED50 noktaları

Şekil 10.  Test kapsamında ölçülmesi planlanan ED50 noktaları

## 6. İHALE YAPILMASI VE CORS TR SİSTEMİNİN KURULMASI

İhale yapılması ve CORS TR sisteminin kurulması kapsamında yapılacak çalışmalar, Tablo 1’de özetlenmektedir.

### FİRMALARA YETERLİK VERİLMESİ

Benchmark test’ine katılan üç firmanın perfonsları önceden belirlenen ölçütlere göre puanlanarak belirlenmiş ve her üçü de %70’in üzerinde puan alarak ihaleye katılmak üzere yeterlik almışlardır.

#### 6.2. DONANIM

Proje başlangıcından itibaren yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda CORS TR için düşünülen sabit referans istasyonları GPS alıcılarında aranacak başlıca özellikler şunlardır:

- Çift frekanslı CORS GPS alıcıları (Trimble Net R5, Leica GRX1200, Thales iCGRS, Topcon Odyssey RS, vd),

- Choke-ring veya eşdeğer (Zephyr G2 vd) anten,

- 10 - 30 m alıcı – anten kablo (gerektiğinde 100 m’ye kadar çıkabilir),

- Bluetooth,

- GPS, GLONASS ve yakın gelecekte hizmete girecek GALILEO sinyal ve kodlarını tam dalgaboyunda ölçüm,

- GPS:L1, L2, L5, L1 C/A kodu, L1 P kodu, L2 P kodu ve L2C kodu,

- GLONAS: L1, L2, , L1 C/A kodu, L2 C/A kodu, L1 P kodu ve L2 P kodu,

- GALILEO: L1, E1, E2, E5 ve E6)

- Minimum 24 bağımsız kanal,

- 20 Hz ölçüm yeteneği,

- Minimum 128 MB bellek,

- Doğrudan ethernet bağlantısı,

- Aşağıdaki fonksiyonları yerine getirmek için yeterli port,

- Referans istasyonu yazılımının kurulu olduğu bilgisayar ile bağlantı

- Ham datayı kontrol bilgisayarına aktarım

- RTK ve DGPS verilerinin yayını için gerekli iletişim cihazlarının bağlanması

- Asıl ve yedek güç kaynaklarının bağlanması

- Meteoroloji ve benzeri sensorlerin bağlanması

- Doğrudan intranet veya ınternet bağlantısı,

- Uzaktan kumanda için web server,

- FTP ile otomatik veri iletimi,

- TCP veya UDP ile ham ölçü iletimi,

- e-mail ile otomatik uyarma,

- 5 IP adrese kadar TCP/IP veya UDP vasıtasıyla veri çıkışı,

- Her türlü yaygın iletişim tekniklerine açık (radyo, telefon, GSM / GPRS /

EDGE, Thuraya, NTRIP, Internet, ..),

- Sürekli açık iletişim ile ham ölçülerin gerçek zamanda ve kesintisiz kontrol merkezine aktarımı,

- RTK/DGPS, GPS ve NMEA çıktılarını üretme,

- RTCM V2.1, 2.2, 2.3, 3.0 ve NMEA 0183 mesaj çıkışı..

İnternet ulaşımı için referans istasyonundaki alıcıda aranan özellikler ise şunlardır:

- Bir modem (telefon, ADSL vs),

- Bir com server veya Ethernet port,

- Statik IP address.

CORS cihazlarının yıldırıma karşı korunması da düşünülmektedir. Yakın çevresinde paratoner mevcut olmayan yerlerde anten ve alıcı kablosu arasındaki anten içine yıldırım eliminatörü (lightning surge arrestor) yerleştirilmesi düşünülmektedir. Paratoner olan yerlerde yıldırım eliminatörü paratonere bağlanacaktır.

#### 6.3. YAZILIM

CORS kontrol merkezi yazılımı, tüm CORS-TR sisteminin beynini oluşturmaktadır. Geliştirilmiş RTK/DGPS fonksiyonlu sabit GPS ağ yaklaşımında yazılımın özellikleri de son derecede önemli rol oynamaktadır. Araştırma sonucuna göre seçilecek yazılıma (area corrections techniques, VRS, vd) karar verilecek ve yazılım ağın yapısına ve fiziki koşullara göre geliştirilecektir. Seçilecek yazılımın en azından halen çok yaygın olarak kullanılan üç tekniğin de kullanımına izin vermesi istenecektir. Proje boyunca anılan ve diğer teknikler ayrıntılı olarak araştırılacak ve optimum çözüm kullanılacaktır.

CORS TR yazılım paketinde aranan özellikler aşağıdadır:

- Referans istasyonlarındaki alıcıları yönetmek ve kontrol etmek,

- Kullanıcıları yönetmek ve yönlendirmek,

- İnternet bazlı ve “multiplexing” fonksiyonlu olmak,

- Referans istasyonu GPS ölçülerini gerçek zamanda indirip kaydetmek (ana

modül),

- GPS ölçüleri ile ilgili kalite kontrolü yapmak, sıkıştırmak ve RINEX 2.11

formatına çevirmek,

- Ölçüleri ftp server’ına transfer etmek,

- Gerçek zamanda tüm istasyonlara ait baz ve dengeleme hesapları yapmak

(çok istasyonlu hesap ve dengeleme modülü) ve ağın analizini

gerçekleştirmek,

- Troposfer ve iyonosferi modellemek (atmosfer modülü),

- Ağ içinde kullanılacak RTK / DGPS düzeltme değerlerini hesaplamak (hata

modelleme modülü),

- Gerçek zamanda standart formatlarda veri ve düzeltmeleri yayınlamak (RTCM V2.1, 2.2, 2.3, 3.0 vd) … iletişim modülü,

- Post-processing ile yüksek duyarlıkta baz ve dengeleme hesabı yapmak,

- Web hizmetlerini sunmak.

Yazılım bir server’a kurulacak ve alıcılara telefon, LAN, WAN, GPRS / EDGE, Internet gibi tekniklerle bağlanabilecektir. CORS TR kapsamında server’ın alıcılara ADSL ve/veya GPRS / EDGE ile bağlanması düşünülmektedir.

#### 6.4. İLETİŞİM

#### Kontrol merkezi ile referans istasyonları ve gezisci alıcılar arasındaki iletişimin tasarımı son derecede önemlidir.

#### 6.4.1. CORS TR KONTROL MERKEZİ İLE REFERANS İSTASYONLARI

#### ARASINDAKİ İLETİŞİM

CORS TR GPS referans istasyonları doğrudan kontrol merkezine bağlanacaktır. Kontrol merkezindeki server ve yazılımlar sayesinde veriler kaydedilecek, depolanacak, dönüştürülecek, koordinatlar ve düzeltmeler hesaplanacak ve daha sonra da gezici alıcılara iletilecektir.

Burada düşünülen iletişim sürekli açık olmak durumundadır. Bu koşullar altında CORS TR projesinde kontrol merkezi ve GPS referans istasyonları arasındaki iletişim için öncelik sırası şöyledir:

- ADSL – İnternet,

- EDGE / GPRS İnternet,

- Kiralık hat,

- Sabit telefon hattı,

- EDGE / GPRS,

- GSM / CDMA / TDMA / UMTS.

Yani bu projede öncelik, 56K üzerinde hıza sahip İnternet çözümüdür. 3., 4. ve 5. seçeneklerde server’da herbir alıcı için bir port ve bir telefon modemi bulunmak zorundadır. Diğer bir alternatif ise server’a bir telefon ulaşım router’ı koymaktır.

#### 6.4.2. CORS TR KONTROL MERKEZİ İLE GEZİCİ ALICILAR

#### ARASINDAKİ İLETİŞİM

HGK, TKGM ve İKÜ’de olmak üzere üç kontrol merkezi kurulacak ve bunlar, doğal olarak, Türkiye genelinde kullanıcılara hizmet verecektir.  Gezicilerde RTK ve DGPS konum belirlenmesini sağlamak için merkezde hesaplanan düzeltmeler, (FKP,PRS,VRS, MAC vb tekniklerin kullanımı ile) gezicilere iletilecektir.

Düşünülen iletişim genelde iki yönlü (bi-directional) olmak durumundadır. Bu koşullar altında CORS TR projesinde kontrol merkezi ve gezici alıcılar arasındaki iletişim için öncelik sırası aşağıdadır:

- EDGE / GPRS / UMTS Internet (NTRIP),

- EDGE / GPRS,

- GSM / CDMA / TDMA / UMTS,

- Thuraya,

- VHF, TV, radyo, uydu iletişimi.

Gezicilerde RTK / DGPS konum belirlemek amacıyla iletişim için tüm ağ ile ilgili bilgilerle ve düzeltmelerle donatılmış RTCM 3.0 ve daha sonraki protokoller düşünülmektedir (2742 bps). RTCM 3.1 yakın gelecekte adapte edilecek olup ilave olarak MAC bilgilerini de içerecektir.

Eğer belli bir referans istasyonu için RTK/DGPS yayınlanması sözkonusu olursa o zaman server’daki port sayısı referans istasyon sayısı kadar olmak zorundadır.  Telefon kullanılması durumunda, herbir referans istasyonu için bir telefon hattı gereklidir.  Birkaç kullanıcının aynı istasyondan eşzamanlı yararlanması için telefon ulaşım router veya modem bankasına gereksinim bulunmaktadır.

İnternet ulaşımı için her CORS TR referans istasyonundaki alıcı, aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır:

- Bir modem (telefon, ADSL vs),

- Bir com server veya Ethernet port,

- Statik IP address.

Yine Internet ulaşımı için, server da aşağıdaki aksesuarlara sahip olacaktır:

- Uygun bir modem (telefon, ADSL vs),

- Herbir referans istasyonu için bir IP port.

Server üzerinde “multiplex yazılım” kurulacak ve bu sayede birden fazla gezici alıcının aynı IP port’dan RTK/DGPS verilerine ulaşması mümkün olacaktır.

CORS TR kapsamında verilerin Internet üzerinden yayınlanması yeğlenecektir. Bu durumda gezici alıcıların, EDGE / GPRS / CDMA gibi araçlar üzerinden Internet yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. Her türlü internet veri yayınlanmasında NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) kullanılacaktır.

### 6.5. İHALENİN YAPILMASI

İhale ile ilgili şartname hazırlanmış ve görüşleri alınmak üzere başta müşterek müşteriler olan HGK ile TKGM ve benchmark test’inden yeterlik alan üç firmaya gönderilmiştir. Ayrıca uluslararası deneyimi olan AllSat firmasından da görüş ve önerileri için hizmet alımı yapılmıştır. Bunlardan alınan görüşlerin ışığı altında ihale şartnamesine son şekli verilecek ve böylece ihale işlemine başlanacaktır. İhale:

- CORS TR GPS referans istasyonları ve aksesuarları,

- Referans istasyon zemin tesisleri,

- Tüm ülke genelinde RTK/DGPS hizmet ve yönetimini sağlayacak control merkezi CORS yazılım ve donanımları,

- Kontrol merkezi ile proje izleme, veri ve analiz merkezlerinin kurulmasını

kapsamaktadır.

İhale, İKÜ tarafından kendi ihale mevzuatına göre dışalım olarak yapılacaktır. Şartnamelerin hazırlanmasından sonra benchmark testinden yeterlik alan tüm firmalar ihaleye davet edilecek ve tekliflerini hazırlamaları için bir ay gibi bir süre verilecektir. Bunların davet edileceği ihalede en ekonomik teklif (en ucuz değil !...) esas alınacaktır. Firmaların uluslararası CORS deneyim ve sistemleri, yurtiçi ve yurtdışındaki ve Türkiye’deki teknik ve mali gücü ve anahtar personeli, teknik yaklaşım ve metodları da bu değerlendirmede gözönünde bulundurulacak ve tercihte etkili olacaktır.

İhaleyi kazanan firma belirlendikten sonra sistemin peyderpey teslimi başlayacak ve ön kabulleri yapılacaktır.  Teslim ve ön kabuller  Mart – Eylül 2007 tarihlerinde gerçekleşecektir. (Bürakratik nedenlerle bir miktar gecikme olmuştur. Bu süre, bundan sonraki süreçte kazanılacak ve proje zamanında hizmete girecektir.)

### 6.5.1. SİSTEMİN KURULMASI

İhaleyi kazanan firma önce İKÜ Ataköy Yerleşkesinde Kontrol Merkezi’nin kurulmasını başlatacak ve bunu Mart 2007 sonuna kadar tamamlayacaktır. Firma aynı zamanda CORS TR yürütücüsü ile birlikte koordinasyon içinde kademeli olarak CORS zemin tesislerini yapmaya ve CORS sistemini kurmaya başlayacaktır. Tüm ülke genelinde CORS TR sisteminin kurulması Eylül 2007 sonuna kadar tamamlanmış ve kesin kabulleri yapılmış olacaktır.

İhaleyi kazanan firma, Mayıs 2008 sonuna kadar sistemin çalıştırılmasından ve Müşterek Kurumlara tesliminden sorumlu olacaktır.

# 7. ULUSAL DATUM DÖNÜŞÜMÜ ÇALIŞMALARI

ISO TC 211 ve OPEN GIS standardlarına göre koordinat dönüşümü, aynı referans koordinat sistemindeki koordinatlar arasındaki bağıntıları içerir. Koordinat transformasyonu ise farklı referans koordinat sistemleri arasındaki bağıntıları içerir. Koordinat transformasyonu, datum dönüşümü olarak da adlandırılır.

Genel olarak haritacıların, GPS, GIS ve harita kullanıcılarının güncel problemi, uydu ve uzay sistemlerinin temel referans koordinat sistemi olan Uluslararası Yersel Koordinat Ağı ITRF de üretilen koordinatlar ile önceden mevcut ağların koordinatları arasındaki transformasyonlardır. Avrupa ve Türkiye için ITRF ile ED-50 ve lokal ağlarda üretilen koordinatlar arasındaki datum dönüşümü çalışılan konuların başındadır.

Geleneksel ağ yapıları, yatay ağlar ve düşey ağlar biçiminde oluşturulduğundan, yatayda transformasyon ve düşeyde transformasyon olmak üzere iki transformasyon söz konusudur. ITRF ve benzeri ağlar ve bunlara dayalı üretilen ağ noktaları  arasındaki transformasyonlar, üç boyutlu da gerçekleştirilebilir.

ISO TC 211 ve OPEN GIS standardlarına göre veri kalitesi olarak doğruluk, ağ doğruluğu (network accuracy) olarak tanımlanmaktadır. Ağ doğruluğu veya mutlak doğruluk, datuma göre doğruluktur. Bu doğruluk, sadece kontrol ölçmeleri ile belirlenebilir. Datum dönüşümünde, veri ile modelin uyuşumunun bir ölçüsü olarak “uyuşum doğruluğu” da hesaplanır. Bu değer (mo) iç presizyondur ve ağ doğruluğu ile uyumlu olmayabilir.

Genel olarak datum dönüşümünden beklenenler aşağıdaki şekilde özetlenebilir (İKÜ, Yayın No. 3, 20 Haziran 2006):

- Uygulanması kolay olmalıdır,

- Tek bir yöntemi içermelidir,

- Sürekliliği sağlamalıdır,

- Çok sayıda dönüşüme olanak sağlamalıdır,

- GIS ile entegre olabilmelidir,

- Açıkça ifade edilebilen bir teorik altyapısı olmalıdır,

- Ağlardaki yenilenme, şekil değişiklikleri v.b. dikkate alabilmelidir,

- Güvenilir kaba hata araştırması mümkün olmalıdır,

- Tüm alanda belirlenen doğruluğu sağlamalıdır.

Doğru, güvenilir ve sürekliliği olan bir datum transformasyonu aşağıdaki parametrelere bağlıdır:

- Her iki sistemdeki ağların yapılarına ve doğruluklarına bağlıdır. GPS tekniğiyle, doğru, distorsiyonsuz, homojen konum doğrulukları elde edilmektedir. Ancak yersel tekniklerle  üretilen eski ağlar daha düşük doğrulukta, birçok sistematik etkiyi içeren ağlardır. ITRF dinamik ağ olarak yönetilirken eski ağlar statik ağlardır.

- Dönüşüm yapılacak alanın büyüklüğü, dönüşüm doğruluğunu ve yöntemi etkiler. Ülke veya bölge boyutunda alanlarda farklı yöntemlerle farklı dönüşüm doğrulukları elde edilir. Genel olarak büyük alanlar parçalara bölünerek istenen doğruluklara ulaşılabilir. Bu parçalar birleştirilerek süreklilik sağlanır. Örneğin tüm Türkiye için benzerlik dönüşümü 3-5 m doğrulukla yapılabilirken, ayrı ayrı bölgelerin benzerlik dönüşümü doğruluğu 2-3 m civarındadır.

- Dönüşümde kullanılan ortak nokta sayısı ve bu noktaların dağılımı, doğruluğu etkiler. Alanı kaplayan hatta taşan, tercihan grid veya homojen dağılımdaki ortak nokta sayısı olarak,  ...km2/1nokta  ile tanımlanan “nokta yoğunluğu” parametresi önerilmektedir. Eski ağ noktalarının tahrip olmaları nedeniyle bazı bölgelerde istenen yoğunluğa ulaşılamayabilir. Ortak nokta sayısını arttırmak için noktaların hiyerarşik derecesine bağlı olarak seçim yapılabilir. Ancak,düşük dereceli noktaların doğrulukları da düşüktür. Burada bir ağırlık problemi oluşur.

- Datum transformasyonunda kullanılacak matematik ve stokastik model yukarıdaki üç faktöre bağlı olarak seçilebilir. Burada modelin seçiminde dikkate alınması gereken bir  faktör de özellikle ağdaki olası sistematik etkilerdir. Bunlardan bazıları; kabuk hareketleri, toprak hareketleri, farklı ölçeklerde kenar ölçüleri v.b. olarak sayılabilir. Literatürde  yer alan modellerden bazıları:

- Geometrik  dönüşüm modelleri (Helmert, Bursa-Wolf, Molodenski-Badekas, Weis vb benzerlik  ve afin transformasyonları),

- İki değişkenli polinomlarla dönüşüm,

- Sonlu elemanlar yöntemiyle dönüşüm,

- Enterpolasyon yöntemleri (en küçük kareler kollokasyon, en küçük eğrilik, düzensiz üçgenleme v.b).

olarak sayılabilir.

Türkiye’de jeodezik altyapı değerlendirildiğinde:

- Ülke temel nirengi ağının 1954 yılında dengelenmesinden sonra, bazı bölümlerinin revize edildiği, ancak ölçülerin indirgenmesinde ve dengelemede modelleme hatalarının olduğu, Türkiye ve çevresinin tektonik özellikleri nedeniyle farklı plakaların farklı hızlarda hareket ettiği ve bu hareketlerin sistematik olarak izlenmediği ve ED-50 koordinatları buna göre düzeltilmediği için noktaların farklı hızlarla yer değiştirdiği, 1988 yönetmeliğinden önceki çalışmaların lokal koordinat sistemlerinde yapılmış olması nedeniyle kadastro dahil birçok mühendislik çalışmasının lokal sistemlerle yürütüldüğü,

- Sıklaştırma çalışmalarında komşuluk doğrulukları (iç doğruluk veya lokal doğruluk) ile çalışıldığından ağ doğrulukları hakkında fazla bir bilgi olmadığı,

- ED-50  I.ve II.derece noktalarının dengeleme ile ve daha düşük derecelerin kestirme ile hesaplandığı,

- 1988 yönetmeliğine göre oluşturulan ağların kendi içinde bütünlük oluşturduğu,

- Yüksek dereceli ED-50 noktalarının büyük bir kısmının tahrip olduğu,

söylenebilir.

TUTGA ile ED-50 arasındaki bazı dönüşüm çalışmalarından aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

- TUTGA 99A ile ED-50 arasında, 220 nokta ile yapılan 3 boyutlu benzerlik dönüşümünde, tüm Türkiye için ±3-5 m lik dönüşüm uyuşumu elde edilmiştir,

- Her bölge için ayrı ayrı benzerlik dönüşümlerinden ±1,5-2 m lik dönüşüm uyuşumu elde edilmiştir,

- Enlem ve boylam farklarının modellenmesiyle de benzer sonuçlar elde edilmiştir,

- İzmir’de TUTGA ile  ED-50 arasında  7 nokta (200 km2 ye 1 nokta, 32 ortak noktadan birbiriyle uyumlu  olduğu belirlenen)  ile  7 parametreli benzerlik dönüşümünden ±8 cm uyuşum doğruluğu elde edilmiştir,

- İstanbul’da 34 nokta ile (200km2 ye 1 nokta) iki parametreli polinomlarla dönüşümde ±10 cm dönüşüm doğruluğu elde edilmiştir.

Kadastro, belediye vb lokal koordinatların ED-50 ve TUTGA’ya dönüşümü çalışmaları, genellikle harita üretimi projeleri çerçevesinde yürütülmüş çalışmalardır. Bunlardan bazılarının sonuçları yayınlanmıştır. Bu ağlarda ölçek ve yönelme hatalarının bulunduğu ve farklı projelerde  üretilen paftalarda kenarlaşma problemlerinin oluştuğu, mesleki kamuoyunda bilinmektedir. Konunun, yukarıda da ifade edilen tüm parametreleri  ile bilimsel uygulama araştırma projesi çerçevesinde ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir.

Geleneksel yöntemlerle üretilen ağlarda distorsiyonların oluşması kaçınılmazdır. Kabuk  hareketleri, heyelanlar  vb nedenlerle bu ağların her nokta grubu ayrı bir datum  oluşturur. Fay hatları boyunca, yenileme ve ek yerlerinde süreksizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle, ağ içinde birbiriyle uyuşumlu nokta grupları ve sınırlar belirlenebilirse, her nokta grubu için dönüşüm parametreleri hesaplanabilir ve bu parametreler arasında  Avrupa’daki modele benzer bir modelle süreklilik sağlanabilir.

Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Yönetmeliği”nde minimum dönüşüm uyuşum doğruluğu  ±9 cm alınmıştır, (Madde:82d). Yönetmelik, dönüşümlerin iyileştirilmesi ve güncellenmesi görevini, TKGM, HGK ve üniversitelere vermiştir, (Madde:100d). Ancak, giderek büyüyen belediye sınırları, büyükşehir  belediyeleri, CORS gibi ülke çapında projeler, ağ doğruluğu (mutlak doğruluğu) yüksek, tüm alan için sürekli yatay ve düşey dönüşüm parametreleri veya dönüşüm grid verileri gerektirir. Bu verilerin kullanılması hukuki olarak da güvence altına alınmalıdır. Örneğin, hukukilik kazanmış kadastro bilgilerinin ITRF’de veya ITRF’de üretilen bilgilerin kadastro sistemine doğruluk kaybı olmadan aktarılmasının teknik ve hukuki güvencesi sağlanmalıdır. Bu gereksinim datum dönüşümünün temel problemini oluşturmaktadır.

Yukarıda da bahsedildiği gibi ülkemizde yakın bir tarihe kadar ED50 datumu (Meşedağ, Ankara mebdeli) kullanılmış ve tüm jeodezik ağlar, haritalar ve ölçüler, bu datumda üretilmiştir. Söz konusu Ulusal Jeodezik Ağ (UJA) çalışmaları, HGK tarafından 1950-1954 yıllarında başlatılmış ve daha sonraki sıklaştırmalarla birlikte 449 215 nokta tesis edilmiştir.  Tesis edildiği zamanın sınırlı teknolojisi nedeniyle UJA 1/100000 – 1/50000 (10-20 ppm) bağıl duyarlığa sahiptir (yani 100 km’lik bir bazda 1.0 – 2.0 m hata sözkonusu olabilmektedir).

UJA duyarlığı, modern teknolojinin ulaştığı duyarlığın çok gerisinde kaldığından 1997-2001 yıllarında TKGM ve HGK tarafından 594 noktadan oluşan TUTGA kurulmuştur. TUTGA noktalarının koordinat ve hızları ITRF koordinat sisteminde tanımlanmıştır. Ağın bağıl duyarlığı, 0.1-0.01 ppm,; nokta konum duyarlıkları ise 1-3 cm düzeyindedir.

Ülke genelinde 2001 yılına kadar üretilen tüm haritalar ve koordinatlar ED50 datumunda yer almaktadır. Sırf TKGM bünyesinde ED50 datumunda üretilen 300 000 üzerinde pafta bulunmaktadır. Bu ürünlerin ITRFyy datumuna dönüşümü kaçınılmazdır. ED50 datumundaki verilerin dönüşüm duyarlığının pafta ölçeği ile uyumlu olması arzu edilmektedir. 1/1000 ölçekli paftalardaki duyarlık (yaklaşık 0.3 m) ve UJA göreceli duyarlığı gözönünde bulundurulduğunda yaklaşık 10-30 km aralıklarda ED50 ve ITRFyy datumunda koordinatları belirlenen ortak noktalara gereksinim bulunmaktadır. Aslında mevcut halihazır ve TKGM kadastro paftalarının çoğu ulusal duyarlık düzeyinden uzak ve ilgili kurumları tarafından tesis edilen jeodezik noktalara dayalı olarak üretilmiştir. Bu nedenle anlamlı dönüşüm için anılan paftaların dayalı olduğu jeodezik noktalarda ve üretilen detay noktalarında GPS ölçülerine gereksinim bulunmaktadır. TKGM ve ilgili diğer kurumlar bu amaçla paralel bir proje başlatabilirler.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde proje kapsamında yaklaşık 10-30 km aralıklarda ED50 noktalarında ITRFyy koordinatları belirlenecektir. Öncelikle halen TKGM, HGK ve diğer kurumlar tarafından ölçülen tüm ED50 noktaları gözönünde bulundurulacak ve daha sonra gerekli yerlerde CORS TR sistemi kullanılarak ITRFyy koordinatları belirlenecektir. Özet olarak bu proje kapsamında:

  - Kurulacak Geliştirilmiş sabit GPS istasyonları sayesinde 10-30 km aralıklardaki ED50 jeodezik noktalarında ekonomik ve hızlı GPS ölçüleri yapılabilecek (yaklaşık 1500 ortak nokta),

  - Multiple lineer regression, splines, üçgenleme ve minimum curvature vb yüzeyler araştırılarak tüm ülke genelinde hücresel dönüşüm parametreleri belirlenecektir.

Böylece tüm kamu kuruluşlarının ve özel şirketlerin yerel anlamda çalıştıkları ve kenarlaşmayan yerel dönüşüm hesapları yapmaları bir daha sözkonusu olmayacak ve tarihe karışacaktır.

### 7.1. MEVCUT GPS ÖLÇÜLERİNİN DERLENMESİ

1997-2001 yılında TUTGA’nin tesisisinden bu tarihe kadar başta TKGM olmak üzere HGK, İller Bankası, İBB vb kuruluşlar, yerel dönüşüm amacıyla birçok ED50 noktasında ITRFyy koordinatlarını belirlemiştir. Bilhassa MERLİS ve tesis kadastrosu çalışmaları kapsamında çok sayıda ED50 noktasında GPS ölçüleri derlenmiş bulunmaktadır.

Proje görev dağılımına göre TKGM’nden bir yetkili gözetiminde proje ekibimiz ED50 noktalarındaki mevcut GPS ölçülerini derleyecek ve CORS TR kapsamında kullanıma hazırlayacaktır. Derleme  çalışmaları yeni ölçülerin planlandığı Mayıs 2007 tarihine kadar tamamlanmış olacaktır.

## 7.1.1. Yenİ GPS Ölçülerİ Yapılması

Yaklaşık 10-30 km aralıklarda ortak nokta düşüncesiyle ve mevcut GPS ölçüleri dağılımı gözönünde bulundurularak yeni GPS ölçüleri yapılacaktır.

CORS TR sisteminden yararlanarak Haziran  2007 ve Nisan 2008 tarihleri arasında belirlenen ED50 noktalarında RTK GPS ölçüleri yapılacak ve tüm ülke bazında datum dönüşümü için mümkün olduğu kadar homojen dağılımlı ortak noktalar tesis edilmiş olacaktır.

## 7.2. Hücresel Dönüşüm Parametrelerİnİn Belİrlenmesİ

Ülke genelinde ED50 ve ITRFyy koordinatları belirlenen ortak noktalar kullanılarak en uygun hücresel dönüşüm parametreleri belirlenecektir.

Ulusal dönüşüm parametrelerini belirlemek amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmekte ve tüm ülke genelinde alınan ortak noktalar kullanılarak datum dönüşüm algoritmaları belirlenmektedir. Bu amaçla incelenmekte olan modellerden bazıları aşağıda verilmektedir:

- Lineer regresyon (lineer regression),

- Minimum eğrilik yüzeyi (Minimum curvature surface),

- İnce plaka parabolleri (Thin plate splines),

- Stokastik modeller – kolokasyon (Stochatic models – collocation),

- Sonlu elemanlar yöntemi,

- Üçgenleme,

- Diğerleri.

# 8. PROJE KAPSAMINDAKİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Projenin kapsadığı başlıca uzmanlık alanları aşağıda belirtilmiştir:

  - Uzay mekaniği ve jeodezik uydu teknikleri ,

  - GPS teknolojileri,

  - Sabit GPS referans istasyonları ve RTK/DGPS fonksiyonlu sabit GPS referans istasyonları,

  - Datum dönüşümleri,

  - GPS hata kaynakları ve modellemeler,

  - İletişim, programlama ve Internet.

Uygulamalı araştırma özelliğiyle proje kapsamında hem bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılacak hem de RTK/DGPS konum belirlenmesiyle datum dönüşümüne hizmet verecektir. Sözkonusu AR-GE çalışmaları, özellikle aşağıdaki konuları içermektedir:

- GPS uydularına ilave olarak GLONASS ve GALILEO uydularının kullanılması durumunda statik ve RTK/DGPS konum belirlenmesindeki etkiler,

- CORS ağ ilkesiyle hata kaynaklarının modellenmesi, mevcut modellerin analizi ve yeni modellerin geliştirilmesi,

- CORS TR kapsamında iyonosferik ve troposferik parametrelerin belirlenmesi ve meteorolojik tahminlere etkilerinin araştırılması,

- Ülke genelinde tektonik plaka hareketlerinin izlenmesi ve depremlerin önceden belirlenmesi çalışmalarında değerlendirilmesi,

- ED50 datumundan ITRFyy datumuna geçiş modellerinin araştırılması ve geliştirilmesi.

## 8.1 DATUM DÖNÜŞÜM MODELLERİ

Doğru, güvenilir ve sürekliliği sağlayan bir datum dönüşümü için yukarıdaki hususların tümünü dikkate alan bir analiz ve değerlendirme düşünülmektedir. Konu, dünyadaki bazı önemli uygulamalarla daha iyi anlaşılacaktır.

GPS tekniği 1985-90 lı yıllardan itibaren rasyonel kullanılmaya başlanmıştır. Bu tarihlerden  sonra global, bölgesel ve ülke GPS ağlarının oluşturulmasına hız verilmiştir. Datum dönüşümü de bu tarihten sonra güncelleşmiştir. Örneğin 1988 yılında, tüm Avrupa’da cografi bilgi sistemlerine jeodezik altyapı uluşturmak amacıyla EUREF çalışmaları başlatılmıştır. Bu  çalışmalara tüm Avrupa Birliği  ülkeleri katılmaktadır. Gerek tek tek  ülke ve gerekse  Avrupa boyutunda ETRS89 ile ED-50 arasındaki datum dönüşümü, günümüze kadar devam eden bir problem olagelmiştir.

Mevcut ağlarını doğrulukları açışından değerlendiren Avrupa’nın tüm ülkeleri, jeodezik ağlarını (yatay ve düşey) açı, kenar, nivelman gravite ölçülerini yenileyerek yeniden değerlendirmiştir. Bu ağlar tüm Avrupa için RETRIG ve UELN projeleri çerçevesinde birleştirilmiş  ve irdelenmiştir. Bunların oldukça yüksek doğrulukta veri olduğu söylenebilir.

İsviçre, Avusturya vb küçük alanlarda daha kolay çözümlere ulaşılırken, Almanya, İngiltere, Fransa vb büyük yüzölçümlü ülkelerde ve tüm Avrupa’da dönüşüm daha karmaşıktır. Çünkü tek bir modelle ve bir adımda çözüm elde edilememiştir. Almanya gibi farklı eyaletleri olan ülkelerde lokal parçalar ve tüm Avrupa’da ülkeler arasında bir sürekli datum dönüşümü, özel yöntemleri ve yaklaşımları gerektirmiştir (Ayrıntılı bilgi için 6 aylık gelişme raporuna bakınız).

Tüm Avrupa için sonlu elemanlar yöntemi ile, hücresel dönüşüm parametreleri arasındaki sürekliliği sağlayarak, sürekli yatay ve düşey  dönüşümlerin  gerçekleştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Geliştirilen yaklaşım, farklı datumlarda ve sistemlerde oluşturulan ancak kendi içlerinde birbiriyle uyuşumlu yatay ve düşey ağları sonlu elemanlar yönteminin  özelliklerinden yararlanarak birbirlerine “fermuarlamak” ve sürekliliği sağlamaktır.

Datum dönüşümüne örnek uygulamalardan biri de ABD’deki uygulamadır.WGS 84 ‘ün altyapısını oluşturan NAD 83,  güncel tekniklerle ölçülmüş ve yeniden değerlendirilmiş bir  datumdur. Yani yüksek doğruluktadır. Bu ağın ITRF ile dönüşümü için ortak noktalar  tüm ülkeyi kaplayan bir grid ağ biçiminde seçilmiştir. Yaklaşık nokta yoğunluğu 60 km2/ 1 nokta  dır. Minimum eğrilik enterpolasyonu kullanılarak ± 15 cm dönüşüm doğruluğunda, sürekliliği olan dönüşüm parametreleri gridi elde edilmiştir.

8.2 ATMOSFER KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR

GPS sinyalleri iyonosfer ve troposferi geçerken gecikmeye uğramaktadırlar. GPS ile duyarlı konum belirleyebilmek için atmosferin uygun bir yaklaşımla modellenmesi ve parametrelerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu konuda İKÜ, İTÜ, YTÜ ve diğer üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla kapsamlı bir araştırma başlatılmıştır. GPS sinyalinin atmosferde gecikmesi ve bu gecikme büyüklüğünün belirlenmesi, meterologlara hava tahmini ve araştırmaları için değerli bilgiler sunmaktadır. Proje kapsamında bu konuda araştırmalar yürütülecektir.

## 8.3 TEKTONİK HAREKETLER

CORS TR ağ sistemi ile sabit referans istasyonlarının konumları cm-duyarlık altında sürekli izlenebilecektir. Bu veriler bir deprem ülkesi olan ülkemiz için son derecede önemli bir veri oluşturacak; yerel ve plaka plaka haretlerinin incelenmesi, modellenmesi, depremlerin önceden belirlenmesi vb çalışmalara çok önemli katkıda bulunacaktır.

9. EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE YAYINLAR

9.1 CORS TR Web Sitesinin kurulması

CORS TR projesi çok geniş bir yelpazeye hitap etmektedir. Projenin tanıtımı, araştırmalar ve uygulamalar başta olmak üzere tüm etkinlik-leri ile teknik ve idari bilgilerin sunumu için bir web sitesi kurulmasına karar verilmiştir. Sürekli güncellenmekte olan  sitenin adresi  http://cors-tr.iku.edu.tr dir.  Temmuz 2006’daki giriş sayfası Şekil 11’de gösterilmiştir.

Şekil  11. http://cors-tr.iku.edu.tr

9.2 ÇALIŞTAY DÜZENLEMELERİ

İKÜ, HGK ve TKGM tarafından ortaklaşa yapılmakta olan bu proje, coğrafi veriler kullanan tüm kurumları, kuruluşları ve vatandaşları yakinen ilgilendirmektedir. Bu projenin tasarımından kurulumuna ve kullanımına kadar tüm aşamaları, konunun uzmanları ve kullanıcıları ile işbirliği içinde birlikte yürütülmesi arzu edilmektedir. Bu nedenle proje çalışmalarının başlangıcından itibaren uzmanların ve kullanıcıların bilgi, görüş ve önerilerinden yararlanılmaktadır. CORS TR çalışmalarını sunmak, görüş alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak amacıyla projenin başında, ortasında ve sonunda olmak üzere 3 çalıştay düzenlenmesine karar verilmiştir. İlk çalıştay 15 Mayıs 2006 tarihinde düzenlenmiştir. Bu çalıştaya, başta üniversitelerden ve kamu kuruluşlarından olmak üzere 100’den fazla yetkili veya ilgili katılmıştır. Son derecede başarılı geçen çalıştayda proje ayrınıtılı olarak tanıtılmış, dünyada mevcut uygulamalar ve sistemler tanıtılmış ve katılımcıların görüşleri alınmıştır. Sözkonusu çalıştay ile ilgili ayrıntılı bilgiler ve sunumlar,  http://cors-tr.iku.edu.tr   sitesine konarak ilgililerin bilgisine sunulmuştur. Bundan Sonra 18 Mayıs 2007’de ikinci ve bunu takiben üçüncü çalıştay yapılacaktır.

9.3 uygulama raporu (ınceptıon report)

Proje boyunca yapılacak çalışmaları ve izlenecek yöntemleri içeren bir uygulama raporu hazırlanmış ve projede görev alan uzmanlarla TÜBİTAK ve müşteri kurumlara iletilmiş bulunmaktadır (IKÜ, Uygulama Raporu, Rapor No. 1, Haziran 2006)

9.4. BİLİMSEL YAYINLAR

Projeyi özetleyen Türkçe (İKÜ, CORS TR Projesi -Özet, Yayın No. 1, Mayıs 2006) ve İngilizce (IKU, CORS TR Project - Summary, Yayın No. 2, Mayıs 2006) vb çalışmalar ile iki ayrı kitap hazırlanmıştır. Bunların sayısı hızla artacaktır.

Proje süresince konu ile ilgili bilimsel toplantılara tebliğli katılım ile akademik yayınlar yapılması düşünülmektedir.

# 10. PROJE EKİBİ

Proje çalışmalarını yürütmek üzere İKÜ başta olmak üzere diğer üniversitelerden ve ortak müşteri kurumlardan oluşan güçlü bir proje ekibi oluşturulmuştur. Bunların isimleri aşağıda verilmiştir. Projeye, akademik çevrelerden sürekli katılımların olduğunu ve proje çalışma ekibinin gittikçe güçlendiğini memnuniyetle ifade etmek gerekir.

İKÜ Araştırmacıları:  Prof. Dr. Kamil EREN (Proje Yürütücüsü), Prof. Dr. Turgut UZEL, Prof. Dr. Murat TAYLI, Doç. Dr. Ayşegül YILMAZ (İKÜ), Yrd. Doç. Dr. Murat TÜRK, Yrd. Doç. Dr. Yaşar POLATOĞLU, Yrd. Doç. Dr. R. Murat DEMİRER, Yrd. Doç. Dr. Mert ÇAĞLAR, YRD.Doç.Dr.Erdal COŞKUN, Yrd.Doç.Dr. Güven KIYMAZ, Öğr. Gör. Sevsen BAŞPINAR, Öğr. Gör. Ahmet Yücel , ÜRÜŞAN, Öğ.Gör. İlhan TÜRKELİ, Araş. Gör. Gökhan YAZICI, Araş. Gör. Seyhun KIPÇAK, Araş. Gör. Ahmet Anıl DİNDAR, Araş. Gör. Edip SEÇKİN, Araş. Gör. Cumhur COŞGUN.

Projeye Destek Veren Akademik Araştırmacılar: Prof. Dr. Tevfik AYAN (İTÜ), Prof. Dr. Rasim DENİZ (İTÜ), Prof. Dr. Ergin TARI (İTÜ), Prof. Dr. Kubilay KUTLU (YTÜ), , Doç.Dr.Haluk  ÖZENER (BÜ), Yrd. Doç. Dr. Zehra CAN (YTÜ), Yrd. Doç. Dr. Kutsal BOZKURT (YTÜ), Yrd. Doç.Dr. Berk ÜSTÜNDAĞ (İTÜ), Araş. Gör. Deniz BOZKURT (YTÜ), Ar.Gör.Hakan YAVAŞOĞLU (İTÜ), Ar.Gör.M.Uğur ALTIN (İTÜ)

Ortak Müşteri Kurumların Araştırmacıları:

Harita Genel Komutanlığı: Dr. Müh. Onur LENK, Yük. Müh. Birol ALAS, Doç Dr. Muzaffer KAHVECİ, Dr. Müh. Ali KILIÇOĞLU, Yük. Müh. Bahadır AKTUĞ, Yük. Müh. Ayhan CİNGÖZ, Yük. Müh. Orhan FIRAT, Yük. Müh. Mehmet AÇIKGÖZ, Yük. Müh. Şahin ÖZKAN, Müh. Yasin ERKAN

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: Müh. Nihat ŞAHİN, Müh. Sedat BAKICI, Dr. Müh. Orhan ERCAN, Müh. Reşat ÜNAL, Dr.Ömer YILDIRIM Müh. Ömer SALGIN, Müh. C. Alptekin TEZEL, Müh. İbrahim CANKURT, Müh. Serdar ERGÜNER ,

Önceki bölümlerde sunulan ağ prensipli GPS referans istasyonları ve datum dönüşümleri ile ilgili araştırmalar ve incelemelerin alınan ilk sonuçları ile çok kapsamlı benchmark testinin başarıyla sonuçlanması, proje ekibinin üstün başarısını göstermektedir.

KAYNAKLAR

Afonso A. J. Gago, Aspects and Motivation on 1st RTK NetworkNetwork in in Portugal, Portugal Army Geographic Institut, Trımble Users Conference, Munich, 30-31 May, 2006

Bagge Andreas, Wübbena Gerhard, Schmitz Martin, Benefits of State Space Modeling in GNSS Multi-Station Adjustment, Geo++® GmbH, D-30827 Garbsen, Germany

Bagge Andreas, Wübbena Gerhard, Schmitz Martin, Introduction into Real-Time Network Adjustment with Geo++ GNSMART, Geo++® GmbH, D-30827 Garbsen, Germany

Bagge Andreas, GPS Real-Time Networking with Geo++ GNSMART, Geo++® GmbH, D-30827 Garbsen, Germany

Bock, Y., Cecil, H., and Ida, M., The California CORS Program, CORS Users Forum, National Geodetic Survey, NOAA/NOS, Silver Spring, Maryland, April 19, 2002.

Bosch Ernest, Operation issues and specifics of ICC, settings and interoperability. Institut Cartogràfic de Catalunya, Trımble Users Conference, Munich, 30-31 May, 2006

BROWNJOHN, J.M.W., RIZOS, C., TAN, G.H., & PAN, T.C., Real-time long-term monitoring and static and dynamic displacements of an office tower, combining RTK GPS and accelerometer data, 1st FIG Int. Symp. on Engineering Surveys for Construction Works & Structural Eng., Nottingham, U.K., 28 June - 1 July, paper TS1.4, CD-ROM procs, 2004.

C. Rizos, T. Yan, S. Omar, T. Musa, and D. Kinlyside, Implementing network-RTK: the SydNET CORS infrastructure, SatNav 2003, The 6th International Symposium on Satellite Navigation Technology Including Mobile Positioning & Location Serivces, Melbourne, Australia, 22–25 July 2003.

Chen Xiaoming, Landau Herbert, Vollath Ulrich, New Tools for Network RTK Integrity Monitoring,

Trimble Terrasat GmbH

Chen Xiaoming, Vollath Ulrich, Landau Herbert, Sauer Knut, Will GALILEO/Modernized GPS Obsolete Network RTK?, Trimble Terrasat GmbH

Chisholm Gary, Virtual Reference Station (VRSTM) Systems for Improved Efficiencies in Port Operations, Trimble Marine Survey Segment

Cruddace Paul, "Repeater Device" -Special communication solution for the field, Trımble Users Conference, Munich, 30-31 May, 2006

De MOEGEN Nicolas, Leica Geosystems Reference Network solutions, Istanbul, 2006.

Eren K., Uzel T., "CORS-TR (Türkçe / English)", 1. Çalıştay, 15 Mayıs 2006, İKÜ, İstanbul..

Eren K., Uzel T., "GPS Ölçmeleri",  Text Book (in Turkish),  August 1995, Yildiz University, Istanbul.

Eren K., "The Establishment of Saudi CORS and SGD-2000 Geodetıc Network",  2005, Ministry of Municipal and Rural Affairs, Saudı Arabia.

Euler, H-J., Keenan, C.R., Zebhauser, B.E. and Wuebbena, G. (2001) "Study of a Simplified Approach in Utilizing Information from Permanent Reference Station Arrays", ION GPS 2001, September 11-14, 2001, Salt Lake City, UT.

Euler, H-J., Zebhauser, B.E., Townsend, B.R. and Wuebbena, G. (2002) "Comparison of Dif-ferent Proposals for Reference Station Network Information Distribution Formats", ION GPS 2002, September 24-27, 2002, Portland, OR.

Euler, H-J. and Zebhauser, B.E. (2003) "The Use of Standardized Network RTK Messages in Rover Applications for Surveying", ION NTM 2003, January 22-24, 2003, Anaheim, CA.

Euler, H-J., Seeber, S., Zelzer, O., Takac, F., and Zebhauser, B.E. (2004) "Improvement of Positioning Performance Using Standardized Network RTK Messages", ION NTM 2004, January 26-28, 2004, San Diego, CA.

Gerhard Wübbena, Andreas Bagge, Martin Schmitz, Network−Based Techniques for RTK Applications, GPS JIN 2001, GPS Society, Japan Institute of Navigation, November 14.−16., 2001, Tokyo, Japan.

Gerhard Wübbena, Martin Schmitz, Andreas Bagge, GNSMART Irregularity Readings for Distance Dependent Errors, Geo++Gesellschaft für satellitengestützte geodätische und navigatorische Technologien mbH, D-30827 Garbsen, Germany, July 22, 2004

Hamilton Jeff, GNSS  Infrastructure Business Review, Trımble Users Conference, Munich, 30-31 May, 2006

Hua Liao, VRS Network in Chengdu, China, Trımble Users Conference, Munich, 30-31 May, 2006

İKÜ, CORS TR Projesi (Özet), Yayın No. 1, K. Eren ve T. Uzel, CORS TR Projesi (TUSAGA Aktif), İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi,  Mayıs 2006.

İKÜ, CORS TR Project (Summary), Yayın No. 2, K. Eren and T. Uzel, CORS TR Projesi (TUSAGA Aktif), İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi,  Mayıs 2006.

İKÜ, Uygulama Raporu, Rapor No. 1, CORS TR Projesi (TUSAGA Aktif), İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi,  Haziran 2006.

İKÜ, İstasyon Yerleri Seçim Dökümanı, Rapor No. 2, CORS TR Projesi (TUSAGA Aktif), İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi,  20 Haziran 2006.

İKÜ, Koordinat Transformasyonu, Problemler ve Çözümler, Ayan T., Deniz R., Yayın No. 3, CORS TR Projesi (TUSAGA Aktif), İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi,  20 Haziran 2006.

İKÜ, Pilye Yapıları Hakkında Teknik Yönerge, Rapor No. 3, CORS TR Projesi (TUSAGA Aktif), İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi,  Ağustos 2006.

İKÜ, Atmosphere Physics Lecture Notes, Rapor No. 4, Assoc. Prof. Dr. Ayşegül Yılmaz, CORS TR Projesi (TUSAGA Aktif), İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi,  15 Ağustos – 5 Eylül 2006.

İKÜ, Benchmark Test Report, Rapor No. 5, CORS TR Projesi (TUSAGA Aktif), İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi,  30 August 2006.

İKÜ, İyonosfer ve Troposferdeki Gecikme, Zehra Can, CORS TR Projesi (TUSAGA Aktif), İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi,  30 August 2006.

Jochem Lesparre, NETPOS (Netherlands Positioning Service), A Real Time Kinematic GNSS Network for Governmental Authorities of the Netherlands, 2006.

Jonsson Bo, Hedling Gunnar, Wiklund Peter and Frisk Anders, SWEPOS Services –status, applicationsand experiences, Lantmäteriet National Land Survey of Sweden, Trımble Users Conference, Munich, 30-31 May, 2006

Kolb Peter F., Chen Xiaoming, Vollath Ulrich, A New Method to Model the Ionosphere across Local Area Networks, Trimble Terrasat GmbH

Kolb Peter, Advanced Ionospheric Modeling, Trimble Terrasat, Trımble Users Conference, Munich, 30-31 May, 2006

Krantz Eric and Riley Stuart,  GPS Antenna Design and Performance Advancements: The Trimble Zephyr, Trimble GPS Engineering and Construction Group, Sunnyvale, California, USA.

Lachapelle G., P. Alves, Multiple Reference Station Approach: Overview and Current Research, Journal of Global Positioning System, Vol. 1, No. 2:133-136, 2002.

Landau Herbert, How GNSS Modernization Affects the Future of Network RTK, Trımble Users Conference, Munich, 30-31 May, 2006

Landau Herbert, Vollath Ulrich, Chen Xiaoming, Virtual Reference Station Systems, Journal of Global Positioning Systems (2002) Vol. 1, No. 2: 137-143.

Landau H., U. Vollath, and X. Chen, Virtual Reference Stations versus Broadcast Solutions in Network RTK – Advantages and Limitations, Proceedings of GNSS 2003–The European Navigation Conference, Graz, Austria, April 22-25, 2003.

Landau H., U. Vollath, and X. Chen, Virtual Reference Station Systems, Journal of Global Positioning System, Vol. 1, No. 2:137-143, 2002.

Landau H., U. Vollath, A. Deking, and C. Pagels, Virtual Reference Station Networks – Recent Innovations by Trimble, Proceedings of GPS symposium 2001, Tokyo, Japan, November 14-16, 2001.

Leica Geosystems,  GPS Reference Stations and Networks, An introductory guide.

Leica GRX1200 Series,  Leica GPS Spider, Setting the Standard for GPS Networks, Leica GPS Spider Complete Reference Station Solution.

# LENZ Elmar,  Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP) – Application and Benefit in Modern Surveying Systems, Trimble GmbH Germany

Lindstrot Walter, Brünner Andreas, Dick Hans-Georg, Trautvetter Christian, Moosdorf Grit, Some remarks from SAPOS Operators using GPSNet, Trımble Users Conference, Munich, 30-31 May, 2006

Liren Huang, Tianjin VRS Network, First Crust Monitoring and Application, Center of China Earthquake Administration, Trımble Users Conference, Munich, 30-31 May, 2006

Mader Gerald L., A Geodesist’s View of the Ionosphere, National Geodetic Survey, Silver Spring, MD, 2005.

McGowan S.,  Feature: Ohio DOT's VRS Network: Building the Nation's First Statewide RTK GPS Infrastructure, Professional Surveyor, December 2004 Volume 24, Number 12.

MUSA. T.A., LIM, S., & RIZOS, C., Low latitude troposphere: A preliminary study using GPS CORS data in South East Asia, U.S. Institute of Navigation National Tech. Meeting, San Diego, Calıfornıa, 24-26 January, 685-693, 2005.

NADCON - North American Datum Conversion Utility, NOAA Technical Memorandum NOS NGS-50, USA

National Geodetic Survey, Guidelines for New and Existing Continuously Operating Reference Stations (CORS), National Ocean Survey, NOAA, Silver Spring, MD 20910, December 2005

NGS, The US Continuously Operating Rerenece Stations (CORS) Project, NOAA, USA., http://www.ngs.noaa.gov/CORS/

Odalovic Oleg, Nation-Wide Trimble VRS system in Serbia, Trımble Users Conference, Munich, 30-31 May, 2006

Pugh N., Scalable GPS Infrastructure: The Building Blocks of Tomorrow, Trimble

Rizos, C, Network RTK Research and Implementation – A Geodetic Perspective, Journal of Global Positioning System, Vol. 1, No. 2: 144-150, 2002.

ROBERTS, C., ZHANG, K., RIZOS, C., KEALY, A., GE, L., RAMM, P., HALE, M., KINLYSIDE, D. & HARCOMBE, P., An investigation of improved atmospheric modelling for large scale high-precision positioning based on GNSS CORS networks in Australia, Journal of GPS, 3(1-2), 218-225, 2004.

RTCM, (2005) "Supplement Number 1 To RTCM Recommended Standards For Differential GNSS (Global Navigation Satellite Systems) Service Version 3.0", Document Number RTCM Paper 079-2005-SC104-383, Radio Technical Commission For Maritime Services, 5 May 2005.

Sauer Knut, Vollath Ulrich, Amarillo Francisco, Three and Four Carriers for Reliable Ambiguity Resolution, Trimble Terrasat GmbH.

Swisstopo , Integrity Monitoring in a VRS Network - Trımble Users Conference, Munich, 30-31 May, 2006

Talbot N., G. Lu, and T. Allison, Broadcast Network RTK – Transmission Standards and Results, Proceedings of the 15th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation, Portland, Oregon, USA, September, 2002.

Thales, GPS Referans İstasyonları, Skala - Thales.

Thales, iCGRS System, Internet-Enabled Geodetic Reference System, Thales.

Thales, Thales Navigation, Martec et Geo++  presentation, 2006.

Tötterström Seppo, VRS RTK-NETWORK SERVICE in Finland, Trımble Users Conference, Munich, 30-31 May, 2006

Vassena Giorgio, The VRS GPS Net DEMO NETWORK IN NORTH  ITALY  Uni ersitàdegli, Trımble Users Conference, Munich, 30-31 May, 2006

Verheijen Ronald, Topcon GNSS Technology, Topcon Europe Positioning, 15 May 2006, Istanbul

Vollath Ulrich V, Patra Richard, Chen Xiaoming, Landau Herbert, Allison Timo, GALILEO/Modernized GPS: A New Challenge to Network RTK, Trimble Terrasat GmbH, Germany

Vollath Ulrich, Landau Herbert, Chen Xiaoming, Doucet Ken, Pagels Christian, Network RTK Versus Single Base RTK -Understanding the Error Characteristics, Trimble Terrasat GmbH, Hoehenkirchen, Germany

Vollath Ulrich, Sauer Knut,  FAMCAR Approach for Efficient Multi-Carrier Ambiguity Estimation, Trimble Terrasat GmbH.

Vollath U., A. Deking, H. Landau, C. Pagels, and B. Wagner, Multi-Base RTK Positioning using Virtual Reference Stations, Proceedings of the 13th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation, Salt Lake City, Utah, USA, September, 2000.

Vollath U., A. Deking, H. Landau, and C. Pagels, Long Range RTK Positioning using Virtual Reference Stations, Proceedings of the International Symposium on Kinematic Systems in Geodesy, Geomatics and Navigation, Banff, Canada, June, 2001.

Vollath U., H. Landau, and X. Chen, Network RTK versus Single Base RTK – Understanding the Error Characteristics, Proceedings of the 15th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation, Portland, Oregon, USA, September, 2002.

Vollath U., H. Landau, and X. Chen, Network RTK – Concept and Performance, Proceedings of the GNSS Symposium, Wuhan, China, November, 2002.

Vollath Ulrich, Brockmann Elmar, Chen Xiaoming, Troposphere: Signal or Noise?, Trimble Terrasat GmbH.

Vollath Ulrich, The Factorized Multi-Carrier Ambiguity Resolution (FAMCAR) Approach for Efficient Carrier-Phase Ambiguity Estimation, Trimble Terrasat GmbH, Germany

Waese Christian, NTRIP –Purpose and Perspectives, Federal Agency for Cartography and Geodesy(Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, BKG)Frankfurt am Main, Germany, Trımble Users Conference, Munich, 30-31 May, 2006

Wanninger L., The Performance of Virtual Reference Stations in Active Geodetic GPS-networks under Solar Maximum Conditions, Proceedings of the National Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation, ION GPS/1999 (September 1999, Nashville, USA), 1419 – 1427, 1999.

Wübbena Gerhard, Schmitz Martin, Bagge Andreas, Precise Kinematic GPS Processing and Rigorous Modeling of GPS  in a Photogrammetric Block Adjustment, Geo++® GmbH, D-30827 Garbsen, Germany

Wübbena Gerhard, Schmitz Martin, Bagge Andreas, PPP-RTK: Precise Point Positioning Using

State-Space Representation in RTK Networks, Geo++, Gesellschaft für satellitengestützte geodätische und navigatorische Technologien mbH, D-30827 Garbsen, Germany

Wübbena Gerhard, Bagge Andreas, Schmitz Martin, Network−Based Techniques for RTK Applications, Geo++®, D−30827 Garbsen, Germany